洗衣用清潔劑檢測結果彙整表

| 編號 | 廠牌 規格 型號 | 購買地點 | 價格 | 產地 | 生產廠商 或進口商 | 檢測項目 | 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南僑 pH 9.5±1.0/無螢光劑 （洗衣粉） | Jason超市-漢神百貨/高雄市成功一路266-1號1樓地下三層 | 188 | 台灣 | 南僑化工(股)公司 | pH值 | 9.86 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 58.41% |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 2.40%＊(1) |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |
| 2 | 皂福 pH 8.0±1.0/無螢光劑/無磷 （洗衣精） | 松青超市-大統百貨/高雄市苓雅區和平一路218號地下一層 | 199 | 台灣 | 昆言(股)公司 | pH值 | 7.42 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 15.37% |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 0.01% |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |
| 3 | 皂福 pH 9.5±1.5/無螢光劑/無磷/第3類 （洗衣粉） | 松青超市-大統百貨/高雄市苓雅區和平一路218號地下一層 | 199 | 印尼 | 大丹宜化工(股)公司 | pH值 | 9.81 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 63.84% |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 0.02% |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |
| 4 | 家樂福 pH 7.0±1.0/無螢光劑 （洗衣精） | 家樂福鳳山店/高雄縣鳳山市中山西路236號 | 149 | 台灣 | 廣博實業(股)公司 | pH值 | 7.62 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 11.37%*(2) |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 0.001% |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |
| 5 | PUREX 無磷 （洗衣精） | 家樂福鳳山店/高雄縣鳳山市中山西路236號 | 199 | 美國 | 加得樂實業(股)公司 | pH值 | 10.29 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 不符合 (4.90%) |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 0.01% |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 不符合 (無製造日期） |
| 6 | 白鴿 pH 8.5±2.5/無螢光劑 （洗衣精） | 家樂福鳳山店/高雄縣鳳山市中山西路236號 | 149 | 台灣 | 耐斯企業(股)公司 | pH值 | 8.33 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 19.77% |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 0.02% |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |
| 7 | 藍寶 pH 8.5±2.5/無螢光劑/無磷 （洗衣精） | 家樂福鳳山店/高雄縣鳳山市中山西路236號 | 99 | 台灣 | 獅王工業(股)公司 | pH值 | 7.75 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 不符合 (10.71%) |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 0.04% |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |
| 8 | Tide 無磷 （洗衣精） | 家樂福鳳山店/高雄縣鳳山市中山西路236號 | 489 | 美國 | 寶僑家品(股)公司 | pH值 | 7.94 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 24.75% |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 0.01% |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |
| 9 | 一匙靈 pH 9.5±1.5/無螢光劑/無磷 （洗衣粉） | 家樂福鳳山店/高雄縣鳳山市中山西路236號 | 139 | 台灣’ | 花王(台灣)(股)公司 | pH值 | 10.06 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 25.45% |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 0.18% |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |
| 10 | 白蘭 pH 9.5±1.5/無磷 （洗衣粉） | 家樂福鳳山店/高雄縣鳳山市中山西路236號 | 119 | 台灣 | 聯合利華(股)公司 | pH值 | 10.03 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 18.50% |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 0.002% |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |
| 11 | 綠精靈 pH 10±1/無螢光劑/無磷 （洗衣粉） | 家樂福鳳山店/高雄縣鳳山市中山西路236號 | 99 | 台灣 | 廣博實業(股)公司 | pH值 | 9.90 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 不符合 (5.80%) |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 0.09% |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |
| 12 | 台塑 pH 9.5±1.5/無螢光劑/無磷 （洗衣粉） | 家樂福鳳山店/高雄縣鳳山市中山西路236號 | 129 | 台灣 | 台塑生醫科技(股)公司 | pH值 | 10.12 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 16.26% |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 0.17% |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |
| 13 | 白帥帥 pH 9.5±1.5/無螢光劑/無磷 （洗衣粉） | 家樂福鳳山店/高雄縣鳳山市中山西路236號 | 159 | 中國 | 耐斯企業(股)公司 | pH值 | 9.38 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 不符合 (12.23%) |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 0.03% |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |
| 14 | 妙管家 pH 9.5±1.5 （洗衣粉） | 家樂福鳳山店/高雄縣鳳山市中山西路236號 | 95 | 中國 | 台灣妙管家(股)公司 | pH值 | 9.01 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 不符合 (7.72%) |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 0.05% |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |
| 15 | 加倍潔 弱鹼性 （洗衣粉） | 家樂福鳳山店/高雄縣鳳山市中山西路236號 | 99 | 越南 | 金美克能化學工業(股)公司 | pH值 | 9.52 |
|  |  |  |  |  |  | 界面活性劑相當含量 | 21.34% |
|  |  |  |  |  |  | 全磷酸鹽(以P2O5計) | 3.48%＊(1) |
|  |  |  |  |  |  | 商品標示 | 符合 |

- 全磷酸鹽含量超過國家標準無磷者（2.0%）規定含量，但合乎國家標準有磷者（6.0%）規定含量。

- 屬第四類清潔劑，合乎國家標準之界面活性劑相當含量7.0%以上。