經濟部標準檢驗局 常用度量衡單位換算表

| 長 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定度量衡單位 |  |  | 非法定度量衡單位不建議繼續使用（以往用法或其他國家使用單位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 毫米 （mm） | 公尺或米 （m） | 公里或千米 （km） | 市尺 | 營造尺 | 舊日尺 (台尺) | 吋 | 呎 | 碼 | 哩 | 國際浬 |
| 1 | 0.001 | … … | 0.003 | 0.00313 | 0.0033 | 0.03937 | 0.00328 | 0.00109 | … … | … … |
| 1000 | 1 | 0.001 | 3 | 3.125 | 3.3 | 39.37 | 3.28084 | 1.09361 | 0.00062 | 0.00054 |
| … … | 1000 | 1 | 3000 | 3125 | 3300 | 39370 | 3280.84 | 1093.61 | 0.62137 | 0.53996 |
| 333.333 | 0.33333 | 0.00033 | 1 | 1.04167 | 1.1 | 13.1233 | 1.09361 | 0.36454 | 0.00021 | 0.00018 |
| 320 | 0.32 | 0.00032 | 0.96 | 1 | 1.056 | 12.5984 | 1.04987 | 0.34996 | 0.0002 | 0.00017 |
| 303.030 | 0.30303 | 0.00030 | 0.90909 | 0.94697 | 1 | 11.9303 | 0.99419 | 0.33140 | 0.00019 | 0.00016 |
| 25.4 | 0.0254 | 0.00003 | 0.07620 | 0.07938 | 0.08382 | 1 | 0.08333 | 0.02778 | 0.00002 | 0.00001 |
| 304.801 | 0.30480 | 0.00031 | 0.91440 | 0.95250 | 1.00584 | 12 | 1 | 0.33333 | 0.00019 | 0.00017 |
| 914.402 | 0.91440 | 0.00091 | 2.74321 | 2.85751 | 3.01752 | 36 | 3 | 1 | 0.00057 | 0.00049 |
| … … | 1609.35 | 1.60935 | 4828.04 | 5029.21 | 5310.83 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 0.86898 |
| … … | 1852.00 | 1.85200 | 5556.01 | 5787.50 | 6111.60 | 72913.2 | 6076.10 | 2025.37 | 1.15077 | 1 |
| 舊制： 1英碼=0.9143992公尺 1公尺=1.0936143英碼 1英吋=2.539998公分 1海里=6080呎 1美碼=0.91440183公尺 1公尺=1.0936111美碼 1美吋=2.54000公分 由於單位換算部分無法整除，本表僅供參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

經濟部標準檢驗局 常用度量衡單位換算表

| 體積（容量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定度量衡單位 |  | 非法定度量衡單位不建議繼續使用（以往用法或其他國家使用單位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毫公升或毫升 （ml） （mL） | 公升或升 (l) (L) | 營造升 | 日升 (台升) | 英液溫司 | 美液溫司 | 美液品脫 | 英加侖 | 美加侖 | 英蒲式耳 | 美蒲式耳 |
| 1 | 0.001 | 0.00097 | 0.00055 | 0.03520 | 0.03382 | 0.00211 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00003 | 0.00003 |
| 1000 | 1 | 0.96575 | 0.55435 | 35.1960 | 38.8148 | 2.11342 | 0.21998 | 0.26418 | 0.02750 | 0.02838 |
| 1035.47 | 1.03547 | 1 | 0.57402 | 36.4444 | 35.0141 | 2.18838 | 0.22777 | 0.27355 | 0.02960 | 0.02939 |
| 1803.91 | 1.80391 | 1.74212 | 1 | 63.4904 | 60.9986 | 3.81242 | 0.39682 | 0.47655 | 0.04960 | 0.05119 |
| 28.4123 | 0.02841 | 0.02744 | 0.01585 | 1 | 0.96075 | 0.06005 | 0.00625 | 0.00751 | 0.00078 | 0.00081 |
| 29.5729 | 0.02957 | 0.02856 | 0.01639 | 1.04086 | 1 | 0.06250 | 0.00651 | 0.00781 | 0.00081 | 0.00084 |
| 473.167 | 0.47317 | 0.45696 | 0.26230 | 16.6586 | 16 | 1 | 0.10409 | 0.1250 | 0.01301 | 0.01343 |
| 4545.96 | 4.54596 | 4.39025 | 2.52007 | 160 | 153.721 | 9.60752 | 1 | 1.20094 | 0.1250 | 0.12901 |
| 3785.33 | 3.78533 | 3.65567 | 2.09841 | 133.229 | 128 | 8 | 0.83268 | 1 | 0.10419 | 0.10745 |
| 3636.77 | 36.3677 | 35.1220 | 20.1605 | 1280 | 1229.76 | 76.8602 | 8 | 9.60753 | 1 | 1.02921 |
| 35238.3 | 35.2383 | 34.0313 | 19.5344 | 1240.25 | 1191.57 | 74.4733 | 7.75156 | 9.30917 | 0.96895 | 1 |
| 1公升 = 1立方公寸 1英加侖 = 8英品脫 = 160英液溫司 = 32英及耳 1美加侖 = 8美液品脫 = 128美液溫司 = 32美及耳 由於單位換算部分無法整除，本表僅供參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

經濟部標準檢驗局 常用度量衡單位換算表

| 質量（重量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定度量衡單位 |  |  | 非法定度量衡單位不建議繼續使用（以往用法或其他國家使用單位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 公克或克 （g） | 公斤或千克 (kg) | 公噸 (t) | 市斤 | 營造 庫平斤 | 台兩 | 日斤 (台斤) | 溫司 （盎司） | 磅 | 長噸 | 短噸 |
| 1 | 0.001 | … … | 0.002 | 0.00168 | 0.02667 | 0.00167 | 0.03527 | 0.00221 | … … | … … |
| 1000 | 1 | 0.001 | 2 | 1.67556 | 26.6667 | 1.66667 | 35.2740 | 2.20462 | 0.00098 | 0.00110 |
| … … | 1000 | 1 | 2000 | 1675.56 | 26666.7 | 1666.67 | 35274.0 | 2204.62 | 0.98421 | 1.10231 |
| 500 | 0.5 | 0.0005 | 1 | 0.83778 | 13.3333 | 0.83333 | 17.6370 | 1.10231 | 0.00049 | 0.00055 |
| 596.816 | 0.59682 | 0.0006 | 1.19363 | 1 | 15.9151 | 0.99469 | 21.0521 | 1.31575 | 0.00060 | 0.00060 |
| 37.5 | 0.0375 | 0.00004 | 0.075 | 0.06283 | 1 | 0.0625 | 1.32277 | 0.08267 | 0.00004 | 0.00004 |
| 600 | 0.6 | 0.0006 | 1.2 | 1.00534 | 16 | 1 | 21.1644 | 1.32277 | 0.00059 | 0.00066 |
| 28.3495 | 0.02835 | 0.00003 | 0.0567 | 0.04692 | 0.75599 | 0.04725 | 1 | 0.0625 | 0.00003 | 0.00003 |
| 453.592 | 0.45359 | 0.00045 | 0.90719 | 0.76002 | 12.0958 | 0.75599 | 16 | 1 | 0.00045 | 0.00050 |
| … … | 1016.05 | 1.01605 | 203.209 | 1702.45 | 27094.6 | 1639.41 | 35840 | 2240 | 1 | 1.12 |
| 907185 | 907.185 | 0.90719 | 1814.37 | 1520.04 | 24191.6 | 1511.98 | 32000 | 2000 | 0.89286 | 1 |
| 1英磅=0.45359245公斤 1脫來磅 = 12脫來溫司 = 0.822857磅 1克拉 = 0.2公克 1美磅=0.4535924277公斤 1日貫 =1000日匆 =6.25台斤 =100台兩 1克冷 =0.0648公克 由於單位換算部分無法整除，本表僅供參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

經濟部標準檢驗局 常用度量衡單位換算表

| 面積 (地積) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定 度量衡單位 | 非法定度量衡單位 |  | 法定 度量衡單位 | 非法定度量衡單位不建議繼續使用（以往用法或其他國家使用單位） |  |  |  |  |  |  |
| 平方公尺 （m2） | 公畝 | 公頃 | 平方公里 （km2） | 市畝 | 營造畝 | 日坪 | 日畝 | 台灣甲 | 英畝 | 美畝 |
| 1 | 0.01 | 0.0001 | … … | 0.0015 | 0.001628 | 0.30250 | 0.01008 | 0.000103 | 0.00025 | 0.00025 |
| 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.15 | 0.16276 | 30.25 | 1.00833 | 0.01031 | 0.02471 | 0.02471 |
| 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 15 | 16.276 | 3025.0 | 100.833 | 1.03102 | 2.47106 | 2.47104 |
| … … | 10000 | 100 | 1 | 1500 | 1627.6 | 302500 | 10083.3 | 10.3102 | 247.106 | 247.104 |
| 666.666 | 6.66667 | 0.06667 | 0.000667 | 1 | 108507 | 201.667 | 6.72222 | 0.06874 | 0.16441 | 0.16474 |
| 614.40 | 6.1440 | 0.06144 | 0.000614 | 0.9216 | 1 | 185.856 | 6.19520 | 0.06238 | 0.15203 | 0.15182 |
| 3.30579 | 0.03306 | 0.00033 | … … | 0.00496 | 0.00538 | 1 | 0.03333 | 0.00034 | 0.00082 | 0.00082 |
| 99.1736 | 0.99174 | 0.00992 | 0.00009 | 0.14876 | 0.16142 | 30 | 1 | 0.01023 | 0.02451 | 0.02451 |
| 9699.17 | 96.9917 | 0.96992 | 0.00970 | 14.5488 | 15.7866 | 2934 | 97.80 | 1 | 2.39672 | 2.39647 |
| 4046.85 | 40.4685 | 0.40469 | 0.00405 | 6.00029 | 6.58666 | 1224.17 | 40.8057 | 0.41724 | 1 | 0.99999 |
| 4046.87 | 4.04687 | 0.40469 | 0.00405 | 6.07031 | 6.58671 | 1224.18 | 40.806 | 0.41724 | 1.000005 | 1 |
| 1平方哩 = 2.58999 平方公里 = 640美(英)畝 1台灣甲= 2934日坪 1日町 = 10 段 = 100日畝= 3000日坪 由於單位換算部分無法整除，本表僅供參考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |