電度表檢定檢查技術規範修正草案總說明

據業者反映市售電子式電度表有外殼高熱溶化個案，為保障消費者安全，爰參照中華民國國家標準（CNS）將電度表耐熱及防火性能測試納入檢定審查項目，及配合檢定實務需要，增訂電度表相關用詞定義，擬具「電度表檢定檢查技術規範」修正草案，其修正要點如下：

一、配合檢定實務需要，增訂電度表相關用詞定義。（修正條文第1節、第1.1節、第1.1.1節、第1.1.2節、第1.1.3節、第1.1.4節、第1.2節、第1.2.1節及第1.2.節）

二、參照中華民國國家標準對電度表之分類方式，重新分類電度表種類。（修正條文第2節）

三、配合檢定實務需求，規定業者應標示電子式電度表所具功能。（修正條文第3.2.1節）

四、參照CNS 11437第5.4節及及6.11節修正變比器標示規定。（修正條文第3.2.2節）

五、依據「法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號」規定修正單位標示。（修正條文第3.6節、第4.1節及第4.7節）

六、參照CNS 11437第4.6.7節修正變比器之封印位置。（修正條文第3.10節）

七、除功率因數0及1.0以外者，有超前或滯後兩種形式，爰修正功率因數文字，避免誤解。（修正條文第4.1節及第4.3節）

八、參照電度表分類方式，新增檢定、檢查器差計算規定。（修正條文第4.2.5節、第4.2.6節及第4.2.7節）

九、參照CNS 14607增訂測試名稱為「誤差容許限度」。（修正條文第4.3節）

十、配合用詞定義之電度表分類，將電子式電度表改以功能分類。（修正條文第4.3.4節）

十一、考量電度表安全性，爰參照CNS 14607第8.4.4節新增耐熱及防火性能測試要求。（修正條文第4.8節及第4.8.1節）

十二、參照CNS 11437第5.2.2節及第6.9.2節修正「誤差容許限度及相位移」測試。（修正條文第4.9節及第4.9.2節）