103年度「浴室用電暖器」市場購樣檢測結果彙整表

| 編 號 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點(商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 品質項目檢測結果 | 中文標示檢查結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 歐頓 | 110V 60Hz 1350W/ EEH-F04 | 中國 大陸 | 旺德電通股份有限公司（地址：新北市五股區五工三路116巷6號、電話：(02)89904440） | 燦坤實業股份有限公司中華營業處（地址：臺南市永康區中華路149號、電話：(06) 3121632） | 2,480 | ●結構外觀比對不符合 內部配線沿金屬底板走，以束帶固定於金屬底板，與原報告資料不符。 | ○符合 |
| 2 | 北方 | 110V 60Hz 1500W/ CH1501 | 歐盟 (保加利亞) | 助晟貿易有限公司(地址：新北市五股區五權路18號、電話：(02)22996677) | 大同綜合訊電股份有限公司台南分公司東門展售中心（地址：臺南市東區東門路二段96號、電話：(06)2384391） | 6,500 | ○符合 | ○符合 |
| 3 | 聲寶 | 110V 60Hz 1000W/ HX-FH10R | 臺灣 | 聲寶股份有限公司（地址：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號、電話：0800005438） | 大潤發台南安平店（地址：臺南市安平區台南市安平區郡平路42號、電話：0800010020） | 4,488 | ○符合 | ○符合 |
| 4 | 尚朋堂 | 110V 60Hz 1200W/ SH-120AM | 中國 大陸 | 尚朋堂股份有限公司(地址：基隆市七堵區工建北路4號、電話：(02)24527872) | 大潤發台南安平店（地址：臺南市安平區台南市安平區郡平路42號、電話：0800010020） | 1,880 | ○符合 | ○符合 |
| 5 | 嘉儀 | 110V 60Hz 800W/ KEB-80 | 臺灣 | 台灣嘉儀企業股份有限公司（地址：台北市民生東路三段2號6樓、電話：(02)25027256） | 燦坤實業股份有限公司北門分公司(地址：臺南市中西區北門路1段101號、電話：(06)2272866） | 3,680 | ○符合 | ○符合 |
| 6 | 大同 | 110V 60Hz 1300W/ TFS-C1300 | 中國 大陸 | 大同股份有限公司(臺北市中山區中山北路三段22號 、0800052666) | 燦坤實業股份有限公司北門分公司(地址：臺南市中西區北門路1段101號、電話：(06)2272866） | 2,999 | ○符合 | ○符合 |

備註：

- 符號「●」表示不符合規定；「○」表示符合規定。

- 本次購樣依據CNS 3765及IEC60335-2-30規定試驗。本次購樣進行「標示檢查」及「品質項目檢測」，其中品質項目檢測包括「重要零組件及結構外觀比對」、「防電擊之保護」、「溫升試驗」、「耐濕性」、「漏電流及絕緣耐電壓試驗」及「構造檢查」等6項。

- 檢測結果有1件樣品(編號1)不符合，其不符合項目為「重要零組件及結構外觀比對」。

- 各檢測項目之說明如下：

- 「標示檢查」依國家標準規定浴室用電暖器應標示之額定電壓(範圍)、電源種類符號或額定頻率、額定消耗功率或額定電流、製造廠商或供應商的名稱或註冊商標、型號、II類電器須標示II類符號與對應防水保護等級之IP碼，以及使用說明書等相關資訊，避免使用者錯誤使用而影響安全。

- 「重要零組件及結構外觀比對」為樣品之重要零組件及結構外觀與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品

- 「防電擊之保護」係確認浴室用電暖器對於使用者意外觸及帶電部之防護是否符合安全之要求

- 「溫升試驗」主要為確認浴室用電暖器於正常使用時，其重要零組件及浴室用電暖器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

- 「耐濕性」主要為確認浴室用電暖器在濕度試驗及灑水試驗(IPX4)後，使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

- 「漏電流及絕緣耐電壓試驗」主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

- 「構造檢查」主要為確認浴室用電暖器構造設計上是否符合安全之要求。