地面數位電視接收機基本技術規範

# 1. 適用範圍與目的：

本規範適用於整合型數位電視接收機及獨立型數位電視接收機(機上盒)等產品；

本規範所規定的方法與要求，目的在確認數位電視接收機所需具備的基本功能與特性；

本規範適用於地面數位無線電視機，而未涉及車用數位電視接收機及PC用數位電視接收機。

針對適用本規範的產品，本規範並不排斥其他法規上對這些產品所要求遵守的各項標準。

# 2. 參考標準

下列參考標準對於本規範之應用甚為重要，請參照最新版本。

## 2.1     ETSI EN 300 468 V1.5.1 2004-06 – Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB Systems

## 2.2     ETSI EN 300 744 V1.5.1 2004-06 – Digital Video Broadcasting (DVB); Framing Structure, Channel Coding and Modulation for Digital Terrestrial Television

## 2.3     ETSI TS 101 154 V1.5.1 2004-05 – Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation Guidelines for the Use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream

## 2.4     Draft ETSI TR 101 162 V1.2.1 2001-01 – Digital Video Broadcasting (DVB); Allocation of Service Information (SI) and Data Broadcasting Codes for Digital Video Broadcasting (DVB) Systems

## 2.5     ETSI TR 101 211 V1.6.1 2004-05 – Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on Implementation and Usage of Service Information (SI)

## 2.6     ISO/IEC 14496-1,2,3,10 – MPEG-4 Systems, Visual, Audio, Advanced Video Coding

## 2.7	IEC 62216-1 Digital terrestrial television receivers for the DVB-T system – Part 1: Baseline receiver specification

## 2.8     ISO/IEC 13818-1

## 2.9     CNS 13439  廣播接收機與相關設備之射頻干擾特性的限制值與量測方法

## 2.10   CNS 14408  影音及其類似電子產品─安全規定

## 2.11  CNS 14409  廣播接收機及相關設備之電磁耐受性的限制值及量測方法

## 2.12   CNS 13438  資訊技術設備之射頻干擾特性的限制值與量測方法

## 2.13   CNS 14336  資訊技術設備安全通則

## 2.14   CNS 14676-4  電磁相容－測試與量測技術－第4部：電性快速暫態/叢訊的免疫力測試

2.15   CNS 14676-5  電磁相容－測試與量測技術－第5部：突波免疫力測試

# 3. 術語、定義及縮寫

## 3.1  術語及定義

下列之術語及定義適用於本規範。

### 3.1.1  MPEG-2

參見CNS 14357系列標準。其中，系統編碼定義於第一部，視訊編碼定義於第二部，音訊編碼定義於第三部。

### 3.1.2	多工（Multiplex）

將所有攜帶一或多個服務的數位資料合流於單一的實體通道中。

### 3.1.3	服務資訊（Service Information, SI）

用以描述廣播資料流之遞送系統（delivery system）、內容及排程／時序等之數位資料。其包含MPEG-2之特定節目資訊（Program Specific Information, PSI）及獨立定義之延伸。

### 3.1.4	傳送流（Transport Stream, TS）

定義於CNS 14357-1〔資訊技術－動態影音資訊之同屬編碼－第1部：系統〕的一種資料結構。

## 3.2  縮寫

| AVC (Advanced Video Coding) | 先進視訊編碼 |
| --- | --- |
| CA (Conditional Access) | 條件接取 |
| CATV (Community Antenna TeleVision) | 有線電視 |
| COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 碼化正交分頻多工 |
| DVB (Digital Video Broadcasting) | 數位視訊廣播標準(組織) |
| DVB-CI (DVB-Common Interface) | DVB標準之共同介面(規格) |
| DVB-SI (DVB-Service Information) | DVB標準之服務資訊(規格) |
| DVB-T (DVB-Terrestrial) | DVB標準之地面傳輸(規格) |
| ETSI (European Telecommunication Standard Institute) | 歐洲電信標準學會 |
| HDTV (High Definition TeleVision) | 高畫質數位電視(註1) |
| HE-AAC (High-Efficiency Advanced Audio Coding) | 高效能先進音訊編碼 |
| IF (Intermediate Frequency) | 中頻 |
| MP@ML (Main Profile at Main Level) | 主位階之主層次 |
| MPEG (Moving Picture Experts Group) | 動態畫面專家群 |
| PES (Packetized Elementary Stream) | 封包化之基本流 |
| PID (Packet IDentifier) | 封包識別符 |
| PSI (Program Specific Information) | 節目特定資訊 |
| QAM (Quadrature Amplitude Modulation) | 正交振幅調變 |
| QPSK (Quaternary Phase Shift Keying) | 四移相鍵碼 |
| RF (Radio Frequency) | 射頻 |
| SDTV (Standard Definition TeleVision) | 標準畫質數位電視 |
| SI (Service Information) | 服務資訊 |
| STB (Set-Top Box) | 機上盒 |
| TS (Transport Stream) | 傳送流 |
| TV (Television) | 電視 |

註1：本規範所定義的高畫質電視HDTV，其接收之視訊格式須達1080i（含）以上，而顯示畫面之解析度及模式則須達720p（含）以上。

# 4. 技術需求

適用本規範之數位電視接收機：

    - 須可接收台灣地面數位電視廣播訊號，並能正確解碼、播放其符合DVB-T（EN 300 744 V1.5.1）之視訊及音訊之功能。

    - 具有標準畫質數位電視(SDTV)接收功能時，需可正確解碼並播放符合MPEG-2 MP@ML之視訊格式。可正確播放符合DVB標準TS 101 154 V1.5.1之MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II音訊。

    - 具有高畫質數位電視(HDTV)接收功能時，除需能正確解碼並播放MPEG-4 AVC HP@L4之視訊格式及HE-AAC音訊格式以外；亦需能正確解碼並播放符合SDTV的MPEG-2 MP@ML視訊格式，並可正確播放符合DVB標準TS 101 154 V1.5.1之MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II音訊。

    - 須具備中文電子節目表之應用服務功能。可正確處理節目資訊、及服務資訊等符合DVB SI（Service Information EN 300 468 V1.5.1）標準及符合MPEG PSI（Program Specific Information ISO/IEC 13818-1）標準之資訊。

  - 需能正確地解碼符合ISO/IEC 13818-1 之MPEG-2 Transport Stream，Data Rate達23.751Mbit/s (64QAM, Code Rate 7/8, GI 1/32, 6 MHz Channel Bandwidth)。

  - 需能正確地解碼符合DVB標準TS 101 154 V1.5.1之MPEG視訊。

  - 需能正確地解碼符合DVB標準TS 101 154 V1.5.1之MPEG音訊；HDTV更需能正確解碼所有符合HE-AAC之音訊。

  - 需能正確地解碼符合MPEG-1 Layer I與MPEG-1 Layer II之音訊。

  - 需能正確地解碼符合MPEG-2 Layer I與MPEG-2 Layer II之音訊。

  - 其Video Display Format需能支援所有MPEG-2 MP@ML之視訊格式。HDTV更需能支援所有所有符合MPEG-4 AVC HP@L4之視訊格式。

  - 地面數位電視接收機之音訊輸出需能支援Stereo Output。

本規範第4.1節到第6.3節的各種規定，為用於確認產品符合前述各項基本要求的方法。

## 4.1 一般規定

除了下列各節有特別規定測試的條件外，本節所規定的條件，適合本規範其他各節使用。

### 4.1.1   測試信號饋入點

除非本規範有特別規定，射頻的輸入信號都是以有線的方式，從數位電視接收機的天線端輸入。

### 4.1.2   測試時，輸入數位電視接數機的標準信號格式

此信號必須包含影像、聲音及SI的信號，影像及聲音信號必須依數位電視接收機的功能送出SDTV或HDTV的信號。

輸入的圖形至少須具有下列的功能：

-   電視圖場旗標(Field flags)：在每個電視圖場中，至少要出現4個接續的白色區域，以便顯示連續解碼的電視傳輸串流；

-   移動亮點(Moving spot)：在電視圖場中來回移動的白球，必須在30個畫面中執行一次完整的移動，以便在解碼過程中，可以偵測出時域之錯誤及可能量測到不同傳輸路徑間之延遲；

-    顯示的測試圖樣(Monitor test pattern)：

-   網格及圓圈(Grid and circle)：便於調整顯示管/螢幕之幾何形狀；

-   彩色條形圖(Color bar)：用於觀察顏色的純度 / 組成成份間之互換等；

-   多重繫色信號(multiburst)：用於判定頻率響應及水平解析度等。

### 4.1.3 符合性評估方法

原則以電視畫面來評估各項性能的符合性，可分主觀及客觀的方式:

客觀方式：參考CISPR 20 (2005年版)附錄K。

主觀方式：以經過訓練的人員，從畫面判定符合性。

有衝突時，以人員的主觀判定為依據。

註：主觀判定時，可以外加標準的顯示器（或電視機）供畫面之比對，如HDTV之畫面解析特性等。

## 4.2  數位電視機之射頻輸入動態範圍（感度RF sensitivity及最小飽和點）要求

### 4.2.1   地面數位電視接收機需能接收所有符合台灣地面數位電視廣播之頻域（470 MHz ~ 806 MHz）及對應頻道（頻道14至頻道69），各頻道之頻寬為6 MHz。

### 4.2.2  數位電視接收機內含的每一個接收頻道，都須能正確接收-76 dBm的射頻輸入信號。

### 4.2.3  當射頻輸入信號提昇至0 dBm時，數位電視接收機的每一接收頻道不可產生失真的現象。

## 4.3 數位電視接收機的接收與解調功能

### 4.3.1  地面數位電視接收機需含至少一Tuner以接收符合EN 300 744 V1.5.1之地面數位電視廣播訊號。

### 4.3.2  此一Tuner需能接收所有符合台灣地面數位電視廣播之頻域（470 MHz ~ 806 MHz）及對應頻道（頻道14至頻道69），各頻道頻寬為6 MHz。

### 4.3.3   此一Tuner需能接收現有台灣地面數位電視頻道之信號。

### 4.3.4   地面數位電視接收機需含至少一Demodulator以解調符合EN 300 744 V1.5.1中所有模式之地面數位電視廣播訊號。

### 4.3.5   此一Demodulator需能正確地解調以下之任一通道編碼與調變模式組合：Constellation（QPSK, 16QAM, 64QAM），Code Rate（1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8），Guard Interval（1/4, 1/8, 1/16, 1/32），和Transmission Mode（2K, 8K）。

### 4.3.6   此一Demodulator需能正確地解調現有台灣地面數位電視頻道之信號。

地面數位電視接收機需能正確地解碼符合ISO/IEC 13818-1 之MPEG-2 Transport Stream，Data Rate達23.751Mbit/s (64QAM, Code Rate 7/8, GI 1/32, 6 MHz 頻寛) 。表1 為通道之編碼與調變模式組合。

表1 - 通道之編碼與調變模式組合

| Mode | Constellation | FEC | GI | GI | GI | GI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8K | QPSK | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | QPSK | 2/3 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | QPSK | 3/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | QPSK | 5/6 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | QPSK | 7/8 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 16QAM | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 16QAM | 2/3 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 16QAM | 3/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 16QAM | 5/6 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 16QAM | 7/8 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 64QAM | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 64QAM | 2/3 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 64QAM | 3/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 64QAM | 5/6 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 8K | 64QAM | 7/8 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | QPSK | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | QPSK | 2/3 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | QPSK | 3/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | QPSK | 5/6 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | QPSK | 7/8 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 16QAM | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 16QAM | 2/3 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 16QAM | 3/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 16QAM | 5/6 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 16QAM | 7/8 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 64QAM | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 64QAM | 2/3 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 64QAM | 3/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 64QAM | 5/6 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| 2K | 64QAM | 7/8 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |

## 4.4	附加白高斯雜訊干擾下之性能要求(Performance with Additive White Gaussian Noise(AWGN))

數位電視接收機內含的每一個接收頻道，都須能正確接收附加白高斯雜訊干擾的射頻輸入信號；所輸入的射頻信號強度為-50 dBm，加入高斯雜訊干擾後，其C/N於16QAM為13.8 dB、64QAM為17.9 dB或更小時，數位電視接收機必須正常動作。

## 4.5  鄰頻地面數位電視廣播干擾下射頻性能測試(Performance with adjacent channel DVB-T interference)

數位電視接收機內含的每一個接收頻道，與其鄰接頻道的保護比，在16QAM 情形下至少須達- 52 dB 以上；在 64QAM 情形下至少須達48 dB 以上。

## 4.6  多重路徑(Multipath)干擾特性測試

出現多重路徑干擾時，數位電視接收機必須能正常工作，多重路徑干擾的模式說明於下列4.6.1節到4.6.4節之中。

### 4.6.1 多重路徑短延遲反射干擾下射頻性能測試(Performance with short delay echoes)

數位電視接收機內含的每一個接收頻道，都須能正確接收混有多重路徑短延遲反射干擾的射頻信號；將未混有任何干擾之-50 dBm射頻信號，混入表2之多重路徑短延遲反射干擾雜訊後，以此一混合信號輸入數位電視接收機時，其C/N於16QAM為19.5 dB、64QAM為22.2 dB或更小的情況下，數位電視接數機必須能正常工作。多重路徑短延遲反射干擾之設定參數如表2。

表2 - 多重路徑短延遲反射干擾之設定參數

| Delay延遲 (µs) | Relative Attenuation相對衰減 (dB) | Phase相位 (deg.) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2.8 | 0 |
| 0.05 | 0 | 0 |
| 0.4 | 3.8 | 0 |
| 1.45 | 0.1 | 0 |
| 2.3 | 2.6 | 0 |
| 2.8 | 1.3 | 0 |

### 4.6.2 多重路徑長延遲反射干擾下射頻性能測試(Performance with long delay echoes )

數位電視接收機內含的每一個接收頻道，都須能正確接收混有多重路徑長延遲反射干擾的射頻信號；將未混有任何干擾之-50 dBm射頻信號，混入表2之多重路徑長延遲反射干擾雜訊後，以此一混合信號輸入數位電視接收機時，其C/N於16QAM為18 dB、64QAM為22.2 dB或更小的情況下，數位電視接數機必須能正常工作。多重路徑長延遲反射干擾之設定參數如表3。

表3 –多重路徑長延遲反射干擾之設定參數

| Delay延遲 (µs) | Relative Attenuation相對衰減 (dB) | Phase相位 (deg.) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 0 |
| 14 | 22 | 0 |
| 35 | 25 | 0 |
| 54 | 27 | 0 |
| 75 | 28 | 0 |

### 4.6.3  保護區間(Guard Interval)內，外加同功率強度單一路徑之延遲反射干擾之射頻性能測試（Performance with a single 0 dB echo within the guard interval）

數位電視接收機內含的每一個接收頻道，都須能正確接收混有導引時間區間內，外加同功率強度單一路徑之延遲反射干擾的射頻信號；將未混有任何干擾之-50 dBm射頻信號，混入相位90度延遲3.5µsec 0 dB衰減之反射干擾雜訊後，以此一混合信號輸入數位電視接收機時，其C/N於16QAM為22 dB、64QAM為23 dB或更小的情況下，數位電視接數機必須能正常工作。

### 4.6.4  保護區間(Guard Interval)外，加上單一路徑之延遲反射干擾之射頻性能測試(Characteristic with a single echo outside the guard interval)

數位電視接收機內含的每一個接收頻道，都須能正確接收混有保護區間外，加上單一路徑之延遲反射干擾的射頻信號；將未混有任何干擾之-50 dBm射頻信號，混入相位90度延遲時間及衰減值如表4之反射干擾雜訊，以此一混合信號輸入數位電視接收機時，數位電視接數機必須能正常工作。

表4 保護區間外，延遲反射干擾信號衰減值(dB)

| 延遲時間 (µs) | -347 | -307 | -270 | -200 | -16 | 16 | 200 | 270 | 307 | 347 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8K, 64QAM, R=2/3, GI=1/8 | 15 | - | 13 | 10 | 5 | 5 | 10 | 13 | - | 15 |
| 8K, 64QAM, R=2/3, GI=1/4 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 |
| 8K, 64QAM, R=3/4, GI=1/4 | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 12 |

### 4.7 脈衝干擾下射頻性能測試(Impulsive interference tests)

當數位電視信號混有表5各種不同脈衝的干擾時，數位電視接收機內含的每一個接收頻道，都須能正確工作。脈衝干擾的信號如表5所示。

表5 – 各種干擾脈衝的參數

| Test | Pulses per burst | Effective Burst Duration (µsec) | Min. Pulse Spacing (µsec) | Max. Pulse Spacing (µsec) | Range of actual burst durations (µsec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.25 | N/A | N/A | 0.25 |
| 2 | 2 | 0.50 | 1.5 | 45 | 1.75-45.25 |
| 3 | 4 | 1.00 | 15 | 35 | 45.25-105.25 |
| 4 | 12 | 3.00 | 10 | 15 | 110.25-165.25 |
| 5 | 20 | 5.00 | 1 | 2 | 19.25-38.25 |
| 6 | 40 | 10.00 | 0.5 | 1 | 19.75-39.25 |

## 4.8  服務資訊/節目特定資訊(Service Information/Program Specific Information)

### 4.8.1  此地面數位電視接收機應可正確處理符合DVB SI（Service Information EN 300 468 V1.5.1）標準及符合MPEG PSI（Program Specific Information ISO/IEC 13818-1）標準之節目資訊及服務資訊等資訊。

### 4.8.2  此地面數位電視接收機應可正確處理符合DVB SI（Service Information EN 300 468 V1.5.1）標準及符合MPEG PSI（Program Specific Information ISO/IEC 13818-1）標準之中文化節目資訊及服務資訊等資訊。

### 4.8.3  此地面數位電視接收機應具備中文電子節目表之應用服務功能。此電子節目表至少能顯示現在及下一 (Now and Next)節目資訊。

## 4.9  影像顯示格式(Video Display Format)要求

地面數位電視接收機之視訊顯示格式(Video Display Format)需能支援所有MPEG-2 MP@ML之視訊格式；具有高畫質數位電視(HDTV)之功能時，其接收功能需能支援所有符合MPEG-4 AVC HP@L4之視訊格式（須達1080i（含）以上），其顯示畫面之解析度及模式必須達到720p(含) 以上。

## 4.10  聲音輸出(Audio Output)要求

地面數位電視接收機之音訊輸出需能支援Stereo Output (L+R個別聲道有輸出即可)。

# 5. 符合性準則之說明

針對本規範中之符合性判定，說明如下：

## 5.1 影像之符合性

### 5.1.1  正確接收、正確解碼、正確工作

畫面不可有馬賽克或延遲現象。

### 5.1.2  畫面失真

畫面出現馬賽克或延遲現象。

## 5.2 解析度判定

以主觀方式判定時，採用與標準畫面比對的方式，判定符合HDTV解析度之要求。

## 5.3  聲音之符合性

接收設備必須能解碼傳送流所載送之聲音信號，並將解碼結果連接到聲音播放裝置以與影像同步播出聲音。

測試時聲音輸出需具有兩聲道(不判定是否為立體聲)，喇叭發聲時不得有斷訊或失真現象。

# 6. 電磁耐受性（EMS）之要求

## 6.1  數位電視機須符合CNS 14409之要求。

## 6.2  數位電視機須符合CNS 14676-4電性快速暫態/叢訊的免疫力測試(電源線須能符合1 kV之強度；信號線則須符500 V 之強度)。

## 6.3 數位電視機須符合CNS 14676-5突波免疫力測試(電源之火線、中性線與地線之間 (L-G) 要須能符合2 kV 之強度;線與線之間 (L-L) 則要符合1 kV 之強度)。

# 7. 高畫質電視說明要項

針對高畫質數位電視接收機，除了須在產品的本體上依相關要求做正確標示以外，製造商還必須於說明書 (使用手冊) 中詳列該產品顯示螢幕的水平及垂直解析度，如1280 × 720或1920 × 1080等。