       101年「兒童自行車」市場購樣檢測結果彙整表

                                                                                                       檢測結果：○符合●不符合
	項次
	品名
	廠牌/規格/型號
	產地
	製造廠商
(含地址、電話)
	進口商
或經銷商
(含地址、電話)
	陳售地點
(商店名稱、地址、電話)
	價格
(單價)
	商品安全標章、中文標示及中文說明書查核結果
	品質項目檢測結果

	1
	16吋腳踏車
	伊買(EMC)/16”/

114×59×82cm/

10kg
	台灣
	伊買童車腳踏車製造廠/
台中市豐原區水源路427巷8號/04-25257808
	無
	家福股份有限公司/
南投縣南投市三和三路21號
/049-2245318
	2,180
	商品安全標章：○符合
R53191

2012.5.17
中文標示：○符合
中文說明書：○符合
	總評：○符合
＊「物理性檢測」：○符合
＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合

	2
	12吋單速男童車
	傑輪(JELUM)/12” / C-J1211/

10kg
	越南
	ASAMA YUHJIUN INTERNATIONAL VIETNAM CO LTD/

越南平陽省逸安縣神浪第2工業區DT743路N區19號/+84 650 730 103
	傑輪企業股份有限公司/
台南市東區中華東路2段48巷5弄24號/
06-2961082
	家福股份有限公司/
南投縣南投市三和三路21號/

049-2245318
	2,880
	商品安全標章：○符合
H(C5)7149434

2011.12.8
中文標示：○符合
中文說明書：○符合
	總評：○符合
＊「物理性檢測」：○符合
＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合

	3
	12”兒童自行車
	城忠(TIGER)/12”/

7kg
	台灣
	城忠車行/
台南市北區大興街136號/

06-2595508
	無
	大買家股份有限公司大里國光分公司/
台中市大里區國光路2段710號/

04-24810456
	1,880
	商品安全標章：○符合
R64209

101.2.23
中文標示：○符合
中文說明書：○符合
	總評：○符合
＊「物理性檢測」：○符合
＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合

	4
	16吋單速童車
	傑可(CUP’S)/16”/

R-TM1600/

11kg
	台灣
	傑可企業股份有限公司/

台南市中西區西湖里頂美一街36巷9號1樓/

06-2961339
	無
	大買家股份有限公司大里國光分公司/
台中市大里區國光路2段710號/

04-24810456
	1,999
	商品安全標章：○符合
H(C5)3334467

101.4.17
中文標示：○符合
中文說明書：○符合
	總評：○符合
＊「物理性檢測」：○符合
＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合

	5
	16吋兒童自行車
	全福(BMX)/16”/

9~11kg


	台灣
	全福自行車/

台南市歸仁區成功路2段269之2/

06-3306097
	無
	勝興腳踏車店/

台中市大里區福興街2號/
	1,900
	商品安全標章：○符合
R64089

100.12.20
中文標示：○符合
中文說明書：○符合
	總評：○符合
＊「物理性檢測」：○符合
＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合

	6
	KJ125兒童自行車
	泰癸(GIANT)/12”/

KJ125/

9.5kg
	台灣
	泰癸車業有限公司/

彰化縣彰化市中山路3段965號/

04-40559555
	無
	東中腳踏車行/

台中市東勢區泰昌里東崎街359號/

04-25874038
	2,500
	商品安全標章：○符合
R53905

100.11.22
中文標示：○符合
中文說明書：○符合
	總評：○符合
＊「物理性檢測」：○符合
＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合

	7
	16”兒童自行車
	上益(YA TIGER)/16”/10kg
	台灣
	上益童車企業社/

彰化縣北斗鎮西德里八德路80巷14號/

04-8876280
	無
	壹零壹玩具城/

南投縣草屯鎮博愛路567號1樓/

0912628099
	2,980
	商品安全標章：○符合
R53196

101.1.31
中文標示：○符合
中文說明書：○符合
	總評：○符合
＊「物理性檢測」：○符合
＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合

	8
	12S兒童自行車
	格楠(KENAN)/12”/

6.6kg
	台灣
	格楠企業有限公司/

台南市仁德區保安里文賢路1段662號/

06-2669618
	無
	巨輪車行/

南投縣草屯鎮碧山南路143號/

049-2323606
	1,800
	商品安全標章：○符合
H(C5)2480650

100.12.8
中文標示：○符合
中文說明書：○符合
	總評：○符合
＊「物理性檢測」：○符合
＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合

	9
	16吋兒童自行車
	煇駿(BMX)/16”
	台灣
	輝駿車業有限公司/

台中市南屯路2段290號13樓/

04-24721967
	無
	巨輪車行/

南投縣草屯鎮碧山南路143號/

049-2323606
	3,000
	商品安全標章：○符合
R54068

中文標示：●不符合
無製造日期
中文說明書：○符合
	總評：○符合
＊「物理性檢測」：○符合
＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合

	10
	16吋兒童自行車
	勝祥豐/16”/9.5kg
	台灣
	勝祥豐童車行/

台南市歸仁區中山路3段307號/

06-2303883
	無
	奇奇童車/

彰化市金馬路3段446之35號/

04-7632138
	2,450
	商品安全標章：○符合
H(C5)3334752

101.01.01
中文標示：○符合
中文說明書：○符合
	總評：○符合
＊「物理性檢測」：○符合
＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合


檢測結果說明：

1、 品質檢測：

(1)  物理性檢測：依據CNS 14976 「兒童自行車」國家標準，檢測「一般要求」、「煞車」、「鏈蓋」及「輔助輪」。 
1. 「一般要求」

(1)銳邊：凡騎乘者的身體部分(如手和腿)，可能觸及之外露邊緣，均不應有銳邊。 
(2)突出物(暴露突出物)：除下列各項外，童車經組裝後，凡長度在8 mm以上的剛性暴露突出物(如下圖之L尺度)，其尾端均應倒圓，倒圓半徑R應在6.3 mm 以上。這類突出物的長邊尺度A應在12.7 mm 以上，短邊尺度B 應在3.2 mm 以上。
· [image: image1.png]EIEFERE
BIEEE



大齒盤上的前變速器；

· 後下叉下面的後變速器；

· 前、後輪上的輪圈煞車；

· 頭管上裝有的燈架；

· 反光片；

· 定趾器和定趾束帶。

(3)暴露突出、突出物限制區和螺釘：童車在座墊前方300 mm 以內處的上管上不應有突出物，但直徑在6.4 mm 以下的控制鋼繩套管及材料厚度在4.8 mm以下的套管夾得繫結在上管上。作為保護作用的發泡緩衝襯墊允許繫結在車架上，如除去緩衝襯墊後，童車仍應符合相關突出物的要求。螺釘與內螺紋結件，其突出長度應限制爲螺釘的大徑尺度。

(4)暴露突出物(零件接觸)：以直徑50mm測試圓柱(用以模擬騎乘者肢體)嘗試接觸童車上的任何剛性突出物，若測試圓柱中間50 mm 長的部分與任何突出物相碰，則該突出物視為暴露突出物，須符合上述第(2)節之要求。
[image: image2.png]EIEFERE
BIEEE




[image: image3.jpg]L2

=55 =
1 _) i

c 2





              (a)暴露突出物測試圓柱                  (b)測試圓柱與突出物接觸           (c)測試圓柱與突出物無接觸

(5)螺釘的固緊：用於支承系統的裝配螺釘，或者用於摩擦發電機、煞車機構、擋泥板與車架、前叉或車手把的連接螺釘，應具有鎖緊裝置(即鎖緊墊圈、鎖緊螺帽、加強螺帽)。

(6)最小破裂扭矩：用於固緊車手把、車手把立管、內張螺桿、座墊和座管的螺栓，其最小破裂扭矩至少要比製造廠商推薦的旋緊扭矩大50%。

2. 「煞車」：
(1)煞車系統：最大座墊高度在560 mm以上之童車，不論是否裝有固定傳動之驅動裝置，都應裝有兩個獨立之煞車系統，一個前輪煞車及一個後輪煞車；而最大座墊高度未滿560mm之童車，不論是否裝有固定傳動之驅動裝置，應至少裝有一個煞車系統，如果只裝有一個煞車系統，該煞車系統可用以煞住前輪，亦可用以煞住後輪。

(2)煞車握把的位置：前、後煞車握把應安裝在車手把兩側之位置。

(3)煞車握把尺度：煞車握把和車手把兩者的外表面之間，如果車手把裝有車手把套或其他覆蓋物，則車手把套或覆蓋物外表面之間的最大煞車握把尺度(d)，在A點和B點之間應在60mm以下，在B點和C點之間應在75mm以下，如下圖所示。煞車握把若可調節，則應調節到這些尺度。
[image: image4.emf]單位 ：

mm

5

0

5

0

5

0

1

5

0

單位：mm

(4)煞車鋼索組件：煞車系統應操縱靈活、無阻滯。依說明書安裝時，固緊煞車線之螺釘不應割壞煞車線的股線。鋼繩應予以保護，以免內部銹蝕，如對套管加裝合適的密封襯墊。煞車鋼索末端應裝有一個能承受20 N拉力之防護套。
(5)煞車皮和煞車夾器組件：煞車皮試驗應在成車上進行，並將煞車調整至正確後，在座墊上放置質量30 kg之載重，其後對每個煞車握把施加130 N之拉力，並在試驗過程中保持這個拉力，將童車向前、向後推拉各5次，每次推拉距離應在75 mm以上。於試驗後，煞車皮應牢固地安裝在煞車夾器上且無任何之損壞。

(6)煞車調整：煞車皮磨損到依製造廠說明書中，建議需要更換之程度前，煞車應能調整到有效之操縱位置。而經正確調整後，煞車皮除了指定之受煞車表面外，不能與其他部位相碰。
(7)煞車系統的強度：試驗應在成車上進行，煞車系統應予正確調整，在煞車握把動作之平面內，於離煞車握把末端25 mm處，垂直車手把之車手把套對煞車握把施加一個符合下列條件之一的力，並對每個煞車握把重複試驗10次，如下圖所示。而試驗後之手煞車系統及其任何零件，均不得有損壞之現象。

· 施加300 N之力；
· 雖然小於300 N，但已使線煞車之煞車握把碰到車手把之車手把套；
· 雖然小於300 N，但已使桿煞車之煞車握把與車手把之車手把套上表面等平。
[image: image5.emf]A > 12.7 mm

L > 8 mm

B > 3.2 mm

R > 6.3 mm

備註 :長度

L

在

8 mm

以上時 ， 應符合上述尺度之要求


(8)手煞車性能試驗：試驗應在成車上進行且煞車調整應正確，並將座墊和座管卸下，但其他零件應予完全裝配。於試驗時，將童車固定後，以煞車力之量測裝置安裝在被測車輪上，在被測煞車握把之動作平面內，離煞車握把末端25 mm處垂直車手把車手把套之方向，施加50~90 N之力。通過測力裝置，沿圓周之切線方向和車輪前行的轉動方向上，對車輪施加一穩定之拉力，將車輪拉轉半周後，於0.5~2 m/s之間穩定車輪表面線速度，再拉更大之轉動周數，記錄其平均煞車力。對煞車握把每次施加之力，要讀取3個讀數，取其平均值。重複進行試驗，至少要對煞車握把施加5次不同的力。握把施力由50 N增大至90 N時，手煞車裝置之平均煞車力應逐增，前煞車施予下表中的各握把施力時，其最大與最小煞車力應符合其規定；後煞車施予下表中的各握把施力時，其最小煞車力應符合其規定。
	位置
	煞車握把上之施力(N)
	輪胎上之煞車力(N)

	
	
	最小
	最大

	前輪
	50
	40
	120

	
	90
	60
	200

	後輪
	50
	40
	-

	
	90
	60
	-


3. 「鏈蓋」：

(1)童車座墊最大高度在560 mm以上者，應裝有一個盤鏈蓋或其他防護裝置，用以遮住鏈條和大齒盤上嚙合部之外表面。而當鏈條置於大齒盤上時，盤鏈蓋應在鏈條直徑方向上，並超出鏈條之外側面。若裝設其他防護裝置時，遮蔽範圍則應延伸到鏈齒初始進入鏈條兩外片之點前至少25 mm處。
[image: image6.emf]單位 ：

mm

25

25

施力

施力

90

0

90

0

(a) (b)

(2)童車座墊最大高度未滿560 mm者，應裝設一全鏈蓋，須完全遮蓋住鏈條、大齒盤和飛輪外表面及其邊緣之部分，亦要遮住大齒盤、鏈條和大齒盤嚙合部位之內側，如下圖所示。
4. 「輔助輪」：
(1)尺度：依說明書將輔助輪安裝到童車上後，自童車車架之中心線至每個輔助輪垂直平面之水平距離，應在175 mm以上。童車垂直放置於水平平面上時，每個輔助輪與地面間之間距，應不超過25 mm。
[image: image7.emf]鏈蓋內側之覆蓋範圍

(2)垂直載重試驗：將童車車架垂直倒置，藉以座管固緊，然後將質量30 kg之載重懸掛在一輔助輪上3分鐘，如下圖所示，量測輔助輪圓周上的某一點在該載重作用下之位移，其後卸下載重l分鐘，量測該點之永久變形，試驗後在另一輔助輪上重複該項試驗。而在載重作用下所產生之撓曲和永久變形，應分別在25 mm 和15 mm 以下。
[image: image8.emf]剛性夾具

1

輪胎 (輔助輪 )中心線

2

通過輪胎中心線之

30 kg 

配重塊

3

L

0

(3)縱向載重試驗：將童車車架直立，使前輪軸處於後輪軸之正上方位置並固緊，將質量30 kg之載重懸掛在輔助輪上3分鐘，如下圖所示，卸下載重1分鐘後，量測該輔助輪圓周上某一點之永久變形，並在另一輔助輪上重複前述之試驗，而經試驗後之永久變形應在15 mm以下，且輔助輪組件之任何零件均不應破裂。

(2) 依據國家標準CNS 15138『塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯可塑劑檢驗法』執行檢驗，須符合國家標準CNS 4797「玩具安全(一般要求)」規定DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等6種鄰苯二甲酸酯類可塑劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（重量比）。
	
	
	
	DBP
	BBP
	DEHP
	DNOP
	DINP
	DIDP

	方法偵測極限：
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.01
	0.01

	單位：
	　
	％
	％
	％
	％
	％
	％

	ND＝未偵測出
	　
	　
	　
	　
	　
	　


(3) 「中文標示」檢查：依據CNS 1497「兒童自行車」第5節規定檢查。
1. 商品名稱。

2. 生產、製造商或進口商名稱、電話、地址及商品原產地。

3. 主要成分或材質。

4. 座墊最大高度、淨重、容量、數量或度量等；依法定度量衡單位標示。

5. 製造日期。

(4) 「中文說明書」檢查：依據CNS 14976 「兒童自行車」第6節規定檢查。
1. 騎乘前之準備：說明怎樣調節座墊高度和手把，使其適合於兒童騎乘。

2. 警告標示應予以說明。

3. 說明將手把、車手把立管、座墊、座管和車輪的固緊件，旋緊之方法。

4. 潤滑：潤滑部位、潤滑周期及推薦潤滑用油。

5. 說明調節鏈條或其他驅動機構之方法。
(1)煞車調整及煞車皮更換之建議。
(2)變速器之調整。
(3)輔助輪之安裝、調整及拆卸。

(4)常用配件：如外胎、內胎與煞車夾器之調整。

(5)安全騎乘須知：戴上頭盔、定期檢查煞車、輪胎、胎壓及操縱。
(6)如提供需自行安裝之零件，則應說明裝配方法。

(7)製造廠認為須作說明之其他事項。

二、試驗結果：

  本次檢測試樣共10件，其中中文標示有1件不合格，彙整如下所示：
	品名
	總購樣件數
	物理性檢測不符合件數
	鄰苯二甲酸酯類

塑化劑含量不符合件數
	中文標示不符合件數
	中文說明書不符合件數

	兒童自行車
	10
	0
	0
	1
	0


� EMBED PBrush  ���








第8頁，共8頁

[image: image9.emf]通過輔助輪中心線之

30 kg 

配重塊

車架以垂直狀態固緊

L

0

_1404710431

