103年度「開飲機」市場購樣檢測結果彙整表

| 編 號 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格(單價) | 品質檢測結果及不符合項目 | 中文標示檢查結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 國騰 | 110V 60Hz 750W KT-321 | 臺灣 | 上傑電子股份有限公司(台中市工業區18路13號;04-23597358) | 特力屋股份有限公司台南分公司(台南市北區文賢路720號; 06- 3585656) | 1,790 | ○ | ○ |
| 2 | 大同 | 110V60Hz 660W TLK-8667 | 臺灣 | 大同股份有限公司(台北市中山北路三段22號;0800052666) | 大同綜合訊電股份有限公司台南分公司東寧展售中心(台南市東區東寧路431號;06-2006622) | 2,290 | ●不符合檢驗標準規定： (1)接地線1015 22AWG(0.32m㎡)與CNS3765 第25.8節導體截面積不可低於0.75m㎡ 規定不符。 (2)電源線入口固定方式為使用塑膠夾單邊固定於內底部，依CNS3765 第25.15節試驗結果電源線之縱向位移超過2mm不符要求。 ●「重要零組件及結構外觀比對」不符合： (1)試驗樣品面板指示燈從上而下為保溫、煮 水、電源，與原報告資料為電源、煮水、保 溫、故障顯示不符。 (2)熱水膽無包覆鋁箔，與原報告資料有包覆 鋁箔不符。 (3)接地端子位於內部熱水膽金屬支架，與原報告資料接地端子位於外殼底部不符。 (4)電源線入口固定方式為使用塑膠夾單邊固 定於內底部，與原報告資料用線扣固定於外 殼底部不符。 (5)電源線插頭7A 125V LT-603 線材HVCTFK 0.75m㎡，與原報告資料11A 125V LT-603線材HVCTFK 1.25m㎡ 不符。 (6)控制面板基板與原報告資料不符。 (7)電源開關RH series 16(4)A 250V T125 與 原報告資料RH series 10(2)A 250V T85不 符。 | ○ |
| 3 | 捷寶 | 110V 60Hz 660W JWD825MB | 臺灣 | 捷寶光電股份有限公司(台中市后里區公館里尾社莊46-3號;0800-005-680) | 大同綜合訊電股份有限公司台南分公司東寧展售中心(台南市東區東寧路431號;06-2006622) | 1,990 | ○ | ○ |
| 4 | 新格 | 110V60Hz 660W SWD-8019 | 臺灣 | 峯德電器有限公司(台中市后里區四月路65-2號;0800-005-680) | 遠百企業(股)公司台南分公司(台南市永康區鹽州里中正南路533號;06-3542532) | 2,550 | ○ | ○ |
| 5 | 尚朋堂 | 110V60Hz 750W SB-8800 | 臺灣 | 偉昕企業股份有限公司 (新北市蘆洲區永樂街38巷33弄3號2樓;0800-828-239) | 遠百企業(股)公司台南分公司(台南市永康區鹽州里中正南路533號;06-3542532) | 1,690 | ○ | ○ |
| 6 | 晶工 | 110V60Hz 600W JD-3600 | 臺灣 | 森泉企業股份有限公司 (嘉義縣民雄工業區中興街10號;0800-522-106) | 京北生活館有限公司 (台南市東區自強里中華東路二段323號1樓;06-2698860) | 2,990 | ○ | ○ |
| 7 | 歌林 | 110V60Hz 750W KH-R02 | 臺灣 | 陞林股份有限公司 (台南市重慶南路一段86號7樓;(02)2375-3768) | 京北生活館有限公司 (台南市東區自強里中華東路二段323號1樓;06-2698860) | 1,999 | ○ | ○ |
| 8 | 大家源 | 110V 60Hz 700W TCY-5675 | 中國 大陸 | 天成元有限公司 (高雄市林園區中門路2-23號;0800-52-5266) | 京北生活館有限公司 (台南市東區自強里中華東路二段323號1樓;06-2698860) | 1,399 | ○ | ○ |
| 9 | 元山 | 110V60Hz 750W YS-869DW | 臺灣 | 元山科技股份有限公司 (高雄市仁武區鳳仁路329號;0800-883-588) | 全國電子股份有限公司台南市第二分公司 (台南市南區金華路2段181號1樓;0800021921) | 3,690 | ○ | ○ |
| 10 | 東龍 | 110V60Hz 770W TE-192 | 臺灣 | 東龍工業股份有限公司(台中市豐原區西勢路550號;(04)25321105) | 全國電子股份有限公司台南市第二分公司 (台南市南區金華路2段181號1樓;0800021921) | 2,690 | ○ | ○ |
| 11 | 賀衆 | 110V 60Hz 750W UW-252BW-1 | 臺灣 | 賀眾企業股份有限公司(新北市五股區登林路98號;080-080-9000) | 倍適得電器股份有限公司台南旗艦店(臺南市東區中華東路2段236,238號;(06)2383-801) | 3,900 | ○ | ○ |
| 12 | 聲寶 | 110V 60Hz 750W HD-YF12S | 臺灣 | 聲寶股份有限公司(桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號;0800-00-5438) | 家樂福股份有限公司台南中正分公司(台南市永康區中正南路358號;(06)253-8481) | 2,780 | ○ | ○ |
| 13 | 日象 | 110V 60Hz 900W ZOP-5650 | 臺灣 | 日象實業股份有限公司(台南市仁德區一甲里忠義一街56號;(06)2704004) | Yahoo超級商城(百貨通)-依之屋有限公司(新北市林口區南勢里8鄰77之6號;02-22600581#66) | 3,490 | ○ | ○ |
| 14 | 東元 | 110V 60Hz 660W YL1236CA | 臺灣 | 東元電機股份有限公司(台北市松江路156-2號;0800-281-200) | YAHOO超級商城(雅光有限公司) (台北市內湖區堤頂大道一段215號; (02-27965866) | 2,890 | ●不符合檢驗標準規定： 接地端子塑膠蓋板，作為連續性接地之連接將 接觸壓力傳至易於發生收縮或變形的絕緣材料上，不符合CNS3765 第28.2 節之規定。 ●重要零組件及結構外觀比對不符合： 開飲機樣品，零組件部分多出「端子塑膠蓋板」 及「接地線」，與原報告比對不符。 | ○ |
| 15 | 友情 | 110V 60Hz 725W RA-6635 | 臺灣 | 友情企業股份有限公司(台南市安平工業區新信路26號;06-2918666) | Yahoo超級商城(艾來家電生活館)-立茂企業商行(台中市潭子區雅潭路2段399巷202之13號;04-5315938) | 1,580 | ○ | ○ |

備註：

- 符號「●」表示不符合規定；「○」表示符合規定。

- 本次購樣依據國家標準CNS 3765及國際標準IEC60335-2-15規定等2項檢驗標準進行試驗。

- 本次購樣進行「品質檢測」及「標示檢查」，其中「品質檢測」項目包括「重要零組件及結構外觀比對」、「溫升試驗」、「洩漏電流及絕緣耐電壓」、「異常試驗」及「構造檢查」等5項。檢測結果有2件不符合檢驗標準規定以及「重要零組件及結構外觀比對」不符合。

- 各檢測項目之說明如下：

(1)「溫升試驗」主要為確認開飲機於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(2)「洩漏電流及絕緣耐電壓試驗」主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3)「異常試驗」的目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，開飲機本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。

(4)「構造檢查」主要為確認開飲機之構造設計上是否符合安全之要求。

(5)「重要零組件及結構外觀比對」為樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

(6)「標示檢查」主要開飲機須依國家標準規定，應標示之額定電壓(範圍)、電源種類符號或額定頻率、額定消耗功率或額定電流、製造廠商或供應商的名稱或註冊商標、型號以及使用說明書等相關資訊避免使用者錯誤使用而影響安全。