RAPEX每週通報(week2-2009.1.24出刊)涉臺灣（1則）及中國（24則）瑕疵商品資訊

	編號
	通報國
	商品
	危險
	因應措施
	譯者

	4
0045/09
	斯洛伐克
	商品類別: 玩具
商品名稱: 兒童行動電話
品牌: Vision 
規格/型號: No. 636- 600D， LD9-829。
生產國: 中國

[image: image1.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_4-3s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image2.jpg]



	風險：聽力受損

風險原因：商品有造成聽力損害之虞，商品測得的音壓值96.1分貝高於最大允許值80分貝。

不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。
	經銷商自願從市面上回收並自消費者手中召回。 
	昀典1/3

	6
0047/09
	斯洛伐克
	商品類別: 玩具
商品名稱: 兒童行動電話
品牌:Quinxing 
規格/型號: QX-6600
生產國: 中國

[image: image3.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_6-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image4.jpg]



	風險：聽力受損

風險原因：商品有造成聽力損害之虞，商品測得的音壓值97分貝高於最大允許值80分貝。

不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。
	主管機關下令禁止銷售、自市面上回收並自消費者手中召回。 
	昀典2/3

	10
0051/09
	芬蘭 
	商品類別:燈串
商品名稱:燈串
品牌: Elexi 2020
規格/型號: XML-805-20m 

生產國: 中國

[image: image5.jpg]8





 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_10-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image6.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_10-3s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image7.jpg]



	風險：觸電

風險原因：商品有造成觸電之虞，商品的零件於使用時可被導體的尖銳物刺穿而被接觸到。

不符合標準：不符合低電壓指令及相關歐標EN 60598。
	主管機關下令禁止銷售、自市面上回收並自消費者手中召回。 
	昀典3/3

	12
0053/09
	匈牙利
	商品類別: 照明設備
商品名稱: 可充電的手電筒-太陽能手電筒
品牌: YUQIANG 
規格/型號: YQ-389
生產國: 中國

[image: image8.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_12-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image9.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_12-3s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image10.jpg]



	風險：觸電

風險原因：商品有造成觸電之虞，因為：

-插座的尺寸和連接的插頭和特定的距離不符合要求。

-主要絶緣電線的尺寸是不適當的。

-绝緣材料在燈內沒有適當地被固定。

-產品未通過電強度試驗。

不符合標準：不符合低電壓指令及相關歐標EN 60598。
	主管機關下令自市面上回收並自消費者手中召回。
	玉鉉1/3

	13
0054/09
	匈牙利
	商品類別:照明設備
商品名稱:桌燈

品牌: PHH SZCZEPAN
規格/型號: A101541-B/9，A101544-B/9，條碼: 5907768176921， 5907768176938。
生產國: 中國

[image: image11.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_13-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image12.jpg]



	風險：觸電

風險原因：商品有造成觸電之虞，因為電源線通過有鋒利邊緣的金屬管，而且燈檯和電源線沒有固定穩妥。 

不符合標準：不符合低電壓指令及相關歐標EN 60598。
	主管機關下令禁止銷售、自市面上回收並自消費者手中召回。
	玉鉉2/3

	15
0056/09
	奧地利
	商品類別: 玩具
商品名稱: 玩具行動電話-行動電話3610
品牌: Mobile phone
規格/型號: 28890929
生產國: 中國

[image: image13.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_15-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image14.jpg]



	風險：聽力受損 

風險原因：商品有造成聽力受損之虞，因為該商品產出96.1分貝之音量，超過最大允許值80分貝。

不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。
	主管機關下令銷毀剩餘存貨及發布警訊。
	玉鉉3/3

	16
0057/09
	西班牙
	商品類別:電氣用品
商品名稱:直髮器- Plancha de pelo 
品牌:ITC
規格/型號:BL-137 Reference: 7300056，條碼：843512700567。
生產國:中國

[image: image15.jpg]



	風險:觸電
風險原因:商品有造成觸電之虞，因商品之絕緣電線截面積0.18 mm2，小於0.50 mm2標準值。
不符合標準：不符合低電壓指令及相關歐標EN 60335。 
	主管機關下令自市面上回收。 
	恆安1/3

	17
0058/09
	匈牙利
	商品類別:照明設備
商品名稱:頭燈附整流器-田野工作燈

品牌:HUASHENG
規格/型號:0804
生產國:中國
[image: image16.jpg]



	風險:觸電
風險原因:產品有造成觸電之風險，因為插座的刃片容易被接觸，且插座尺寸不符合要求。
不符合標準：不符合低電壓指令及相關歐標。
	主管機關下令自市面上回收並自消費者手中召回。 
	恆安2/3

	20
0061/09
	西班牙
	商品類別:玩具
商品名稱:海盜頭骨面具
品牌:Danza
規格/型號:C7340
生產國:中國
[image: image17.jpg]



	風險:燒傷
風險原因:因為測試產品於火焰熄滅超過2秒後，仍有造成燒傷風險之虞。
不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。 
	主管機關下令自市面上回收。 
	恆安3/3

	21
0062/09
	西班牙
	商品類別:電子設備
商品名稱:電動烙鐵

品牌:LEIVA
規格/型號: SDA-40
生產國:中國
[image: image18.jpg]



	風險：燒傷

風險原因：商品有燒傷之虞，因此裝置之絕緣零件的溫升超過標準值（溫升值為60.5 +/- 3.2ºC,，但標準下限為50ºC）。
 不符合標準：不符合低電壓指令及相關歐標EN 60335。
	主管機關下令自市面上回收。
	珮芸1/2

	23
0064/09
	西班牙
	商品類別: 玩具
商品名稱: 玩具車

品牌: Auto zone
規格/型號: HIGHT SPEED，條碼: 8429283040039。
生產國: 中國
[image: image19.jpg]@b




	風險：受傷

風險原因：產品有造成受傷之虞，由於車輪於低於60N力量之下脫離輪軸，使人接觸到危險輪軸。

不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。
	主管機關下令自市面上回收。
	珮芸2/2

	27
0068/09
	捷克
	商品類別:玩具
商品名稱:騎乘用充氣鯨魚
品牌: HX Toys 
規格/型號: EAN 871195308 9807
生產國: 中國

[image: image20.jpg]



	風險：化學物質過量 

風險原因：鯨座把手含每重量單位20.5%之鄰苯二甲酸異壬酯。

不符合標準：不符合化學物質限用指令76/769/EEC，特定之鄰苯二甲酸酯類禁用於玩具中。
	主管機關下令禁止銷售。 
	宋郁1/2

	29
0070/09
	捷克
	商品類別:玩具
商品名稱:充氣游泳圈及海灘球
品牌: TESCO 
規格/型號: SC 102940，條碼： 5051399500935。 
生產國: 中國

[image: image21.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_29-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image22.jpg]



	風險：化學物質過量 

風險原因：游泳圈含每重量單位2.0%之鄰苯二甲酸酯phthalate (DEHP)。

不符合標準：不符合化學物質限用指令76/769/EEC，特定之鄰苯二甲酸酯類禁用於玩具中。
	主管機關下令禁止銷售。 
	宋郁2/2

	30
0071/09
	捷克
	商品類別: 玩具
商品名稱:充氣小船

品牌: unknow
規格/型號:EAN 8003608191790 
生產國:中國
[image: image23.jpg]



	風險：化學物質過量

風險原因：商品有化學物質過量之虞，因：

-船外層含過量DEHP（鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯）、DINP（鄰苯二甲酸異壬酯）。
-船把手部分含過量DEHP、DINP。 
不符合標準：不符合化學物質限用指令76/769/EEC。 
	主管機關下令禁止銷售。
	欣惠1/3

	31
0072/09
	愛爾蘭 
	商品類別: 化妝品
商品名稱:兒童化妝品組合 

品牌:不明

規格/型號:貨號：4132

生產國:中國
[image: image24.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_31-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image25.jpg]



	風險：化學物質過量

風險原因：在該組合商品中綠色粉餅、眼影等3種不同產品內發現含鉛量過高。

不符合標準：不符合化學物質限用指令76/769/EEC。
	自願由市場收回。
	欣惠2/3

	33
0074/09
	德國
	商品類別: 成衣、織品及流行商品
商品名稱:兒童開襟外套

品牌:H ＆ M
規格/型號: Knitted cardigan，下單號：437260-6555、437261-6555。

生產國: 中國

[image: image26.jpg]



	風險：窒息 

風險原因：該商品的羊毛纖維易結成球狀而使小孩吃入噎到，引發窒息之危險。 

已有1起意外事故通報。
	製造商自願由市場回收並自消費者手中召回。
	欣惠3/3

	34
0075/09
	愛爾蘭
	商品類別: 化妝品
商品名稱: 珠光唇膏及眼影組-使妳生氣勃勃
品牌: Kimyon 
規格/型號: Style n° 21687-1。
生產國: 中國

[image: image27.jpg]



[image: image28.jpg]



	風險：化學物質過量

風險原因：因產品米黃色的眼影含有2700mg/kg的鉛而有化學物質過量之虞。

不符合標準：根據化妝品指令76/768/EEC，美妝品不允許有重金屬存在。
	進口商自願從市面上回收。

	衍仲1/3

	35
0076/09
	匈牙利
	商品類別:玩具
商品名稱:塑膠繩/ Scoubidous
品牌: Interwoven Toys 
規格/型號: XN ntt 432-3-4，條碼: 5015815237034。
生產國: 中國

[image: image29.jpg]



[image: image30.jpg]



[image: image31.jpg]



	風險：化學物質過量

風險原因：因為產品上含有重量比1.5%的鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)。
不符合標準：根據化學物質限用指令76/769/EEC，特定的鄰苯二甲酸鹽禁用於玩具上。
	主管機關下令自市面上回收。
	衍仲2/3

	39
0080/09
	捷克
	商品類別:玩具
商品名稱:可充氣組合－海豚與環圈
品牌: HX Toys 
規格/型號:TBS 306991 EAN 8712427846605。
生產國: 中國

[image: image32.jpg]



[image: image33.jpg]



	風險：化學物質過量

風險原因：因為海豚商品的把手上含有重量比20.7%的鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)。
不符合標準：根據化學物質限用指令76/769/EEC，特定的鄰苯二甲酸鹽禁用於玩具上。
	主管機關下令禁止銷售。
	衍仲3/3

	40
0081/09
	匈牙利
	商品類別: 玩具
商品名稱: 充氣游泳圈- FELFUJHATO USZOOV GYERMEKEKNEK
品牌:不明
規格/型號: 718613，條碼: 0020027186136 
生產國:臺灣
[image: image34.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_40-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image35.jpg]



	風險：異物梗塞

風險原因：商品有造成異物梗塞之虞，因商品的塞子會在90 N ±2 N的施力下產生脫落的小零件。

不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。
	主管機關下令自市面上回收及自消費者手中召回。
	權修1/3

	41
0082/09
	保加利亞
	商品類別: 成衣、織品及流行商品
商品名稱: 兒童夾克- Class house/Fashion wear
品牌: Collection wear
規格/型號: Model 503
生產國:中國
[image: image36.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_41-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image37.jpg]



	風險：勒死

風險原因：因為在衣服風帽或頸部位置上存在著細繩而有勒死之危險。

不符合標準：不符合相關歐標EN 14682。
	主管機關下令禁止銷售、自市面上回收並自消費者手中召回。
	權修2/3

	42
0083/09
	保加利亞
	商品類別:成衣、織品及流行商品
商品名稱:兒童套裝- Qualified JIN TONG LE
品牌: JIN TONG LE / Jinhong Garment Factory
規格/型號:不明
生產國:中國
[image: image38.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_42-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image39.jpg]



	風險：勒死

風險原因： 因為在衣服頸部位置上存在著細繩而有勒死之危險。

不符合標準：不符合相關歐標EN 14682。
	主管機關下令禁止銷售、自市面上回收並自消費者手中召回。
	權修3/3

	43
0084/09
	英國
	商品類別: 其他
商品名稱: 一氧化碳警報器
品牌: Lloytron
規格/型號：B822 
生產國: 中國
[image: image40.jpg]



	風險：化學物質過量
風險原因：商品在一氧化碳氣體濃度高時不會有警告反應。
不符合標準：商品不符合歐標EN 50291。 
	進口商自願從市面上回收並自消費者手中召回。
	泉祿1/3

	44
0085/09
	匈牙利
	商品類別: 玩具
商品名稱:玩具行動電話

品牌:HUI JIA
規格/型號：HJ.1185-1
生產國: 中國
 [image: image41.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_44-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image42.jpg]



	風險：異物梗塞

風險原因：無須使用工具就可打開電池盒，且按鈕容易觸及。
不符合標準：商品不符合歐標EN 50291 。 
	主管機關下令自市面上回收並自消費者手中召回。
	泉祿2/3

	45
0086/09
	捷克
	商品類別: 玩具

商品名稱:充氣滑行水車

品牌: Torpedo sports
規格/型號：JL-10-308
生產國: 中國
[image: image43.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_45-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image44.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w2/2009-w2_45-3s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image45.jpg]



	風險：化學物質過量
風險原因：滑行車蓋層含每重量單位29.2%二「isononyl」鄰苯二甲酸鹽(DINP)，且把柄含量為15.6%。
不符合標準：不符合化學物質限用指令76/769/EEC。
	主管機關下令自市面上回收。
	泉祿3/3


資料來源:http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=209
