RAPEX網頁於98年8月28日發布之第33週每週通報中，瑕疵商品通報共計54則，涉中國商品者計25則，不明國家商品計6則，臺灣商品者計1則。
	編號
	通報國
	商品
	風險
	因應措施

	2
1141/09
	波蘭 
	商品類別:玩具
商品名稱:警察玩具
品牌:未知
規格/型號:條碼：5908249038806
生產國:中國大陸


	風險：異物梗塞

風險原因：

產品有造成異物梗塞之虞，係因箭與吸杯可以容易地被分開。

不符合標準：商品不符合玩具指令及相關的欧盟標準EN 71。


 
	自願自市面上回收

	6
1145/09
	匈牙利
	商品類別:電器用品
商品名稱:手攪伴器

品牌:Sanusy
規格/型號:條碼： 9120028903129
生產國:中國大陸

[image: image1.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_6-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image2.jpg]



	風險：電擊

風險原因：

產品有造成電擊之虞，係因

-內部導線沒有固定，當與產品銳邊接觸時可能因而受到損害。

-電源插頭是一個非標準類型。另攪打機是互換性的，食物可能進入裝置。

不符合標準：商品不符合低電壓指令及相關的歐盟標準EN 60335。


	主管機關下令自市面上回收

	7
1146/09
	義大利 
	商品類別:玩具
商品名稱:Soffia肥皂泡
品牌:泡影俱樂部
規格/型號:條碼：8027501814242
生產國:中國大陸

[image: image3.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_7-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image4.jpg]



	風險：微生物

風險原因：

產品有造成微生物之虞，如果該水溶液玩具被吞下，或者如果接觸皮膚或粘膜引起破損。
水溶液中含有的微生物，特別是含有非常高數值之多殺性巴氏桿菌。
不符合標準：商品不符合玩具指令。


	海關下令禁止進口及銷燬商品 

	8
1147/09
	馬耳他 
	商品類別:電器用品
商品名稱:全世界旅行適配器
品牌:Duwell
規格/型號:33801
生產國:不明

[image: image5.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_8-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image6.jpg]



	風險：電擊

風險原因：產品有造成電擊之虞，係當它插入主電源時，因另一組帶電導體可能被暴露，並且可由使用者接觸。


	主管機關下命自市面上回收及禁止銷售

	9
1148/09
	匈牙利 
	商品類別:燈串

商品名稱:燈串

品牌: NTH
規格/型號:條碼：6924324307086
生產國:中國大陸


[image: image7.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_9-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image8.jpg]



	風險：電擊

風險原因：

產品有造成電擊之虞，係因

-核心截面積小於標準值

-燈絕緣性不足可能因而發生電擊

-插頭尺寸不符合標準。
不符合標準：商品不符合低電壓指令及相關的歐盟標準EN60335。 
	主管機關下命自市面上回收及自消費者手中召回

	10
1149/09
	斯洛伐克 
	商品類別: 玩具
商品名稱: 膨脹吉他
品牌: Vidal 
規格/型號: 條碼：8432583179200
生產國: 中國大陸

[image: image9.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_10-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image10.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_10-3s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image11.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_10-4s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image12.jpg]



	風險：化學物質過量

風險原因：商品有造成化學物質過量之虞，因為

-透明的塑膠料件中發現含有0.76%的鄰苯二甲酸二酯(2-乙基己基) 及35.2%的鄰苯二甲酸異壬酯。

-綠色的塑膠料件中發現含有12.5%的鄰苯二甲酸二酯(2-乙基己基) 及12.8%的鄰苯二甲酸異壬酯。。

根據REACH規範，
玩具中禁止含有某些鄰苯二甲酸酯類。 
	主管機關下令禁止銷售、自市面上回收並自消費者手中召回

	11
1151/09
	匈牙利 
	商品類別: 時尚紡織衣物

商品名稱: 兒童帆布鞋
品牌: Padini 
規格/型號: PJ-12/ 條碼: 1309001 524010
生產國: 不明


[image: image13.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_11-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image14.jpg]pa




	風險：異物梗塞

風險原因：

商品有造成異物梗塞之虞，因為商品栓扣稍加施力即會鬆脫，可能被兒童吞嚥。 
且此商品亦有造成傷害之虞，因鞋帶有8-10公分長，於一般使用時可能會絆倒。

不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。 
 
	主管機關下令自市面上回收並自消費者手中召回

	12
1152/09
	匈牙利
	商品類別: 燈串
商品名稱: 烤麵包器
品牌: NTH 
規格/型號: 140燈/ 條碼：6924324307024
生產國: 中國大陸

[image: image15.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_12-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image16.jpg]



	風險：觸電

風險原因：商品有造成觸電之虞，因為

-連接縮小燈的電線只有單一絕緣，

-電線的核心交纏部分低於規定要求，

-電線的切口處有尖銳尖端，

-在閃爍部位無保護裝置防止拉扯。

不符合標準：不符合低電壓指令及相關歐標EN 60598。 

 
	主管機關下令自市面上回收並自消費者手中召回 

	17
1157/09
	匈牙利
	商品類別: 時尚紡織衣物

商品名稱: 兒童涼鞋
品牌: Cockatoo 
規格/型號: 不明

生產國: 中國大陸 


[image: image17.jpg]



	風險：異物梗塞

風險原因：商品有造成異物梗塞之虞，因為串珠部分稍加施力即會鬆脫，可能被兒童吞嚥。 

	主管機關下令自市面上回收並自消費者手中召回 

	19
1159/09
	法國
	商品類別: 燈具
商品名稱: 裝飾燈
品牌: CRISTALMER 
規格/型號: r2F SP20L:
生產國: 中國大陸

[image: image18.jpg]



	風險：觸電

風險原因：商品有造成觸電之虞，因為缺乏足夠的接地及絕緣。

不符合標準：不符合低電壓指令及相關歐標EN 60958。 


	自願從消費者手中召回 

	21
1161/09
	法國
	商品類別: 電子設備

商品名稱: 備援發電機
品牌: SDMO

規格/型號: - TURBO 4000
- TURBO 5000
- VOLTELEC 4000
生產國: 中國大陸

[image: image19.jpg]



	風險：割傷

風險原因：因為產品上在馬達與發電機間之連接外殼有一缺口未封閉，致透過外殼可清晰的看到馬達運轉，而且沒有途徑可關閉該缺口，如果使用者從該缺口放入他們的手指，偶然地，當馬達運轉中可能會造成嚴重地割傷甚至是失去手指。

不符合標準：產品不符合相關歐盟標準EN 12601
	自願從市面上回收並自消費者手中召回。

	22
1162/09
	塞普勒斯
	商品類別: 發光設備

商品名稱: 夜燈–Classic Pooh
品牌: Mothercare
規格/型號:條碼: 5021465775475
生產國: 中國大陸

[image: image20.jpg]86




[image: image21.jpg]



	風險：觸電

風險原因：因為產品上通著電的針腳並非正確的尺寸，另外，產品的造型及裝飾很像小孩的玩具，且在希臘地區並未提供安全使用指導。

不符合標準：產品不符合低電壓指令及相關國家的標準。
	主管機關下令禁止銷售。

	23
1163/09
	塞普勒斯
	商品類別: 電子設備

商品名稱: 滷素燈電暖器
品牌:Adam

規格/型號: 
SMB-180N
生產國: 中國大陸

[image: image22.jpg]



[image: image23.jpg]



	風險：觸電

風險原因：因為電暖器的穩定性不足。火爐欄開口尺寸超過標準所指定的規格尺寸。

不符合標準：產品不符合低電壓指令及相關歐盟標準EN 60335
	主管機關下令禁止銷售。


	24
1164/09
	塞普勒斯
	商品類別: 電子設備

商品名稱: 電風扇
品牌: Baumann
規格/型號: FS-50
生產國: 中國大陸

[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]



	風險：觸電及失火

風險原因：

因為產品電源供應線的導體標稱截面面積是0.43mm而不是0.5mm。

保護性的地線其電阻為140mΩ而非100mΩ。

不符合標準：產品不符合低電壓指令及相關歐盟標準EN 60335
	主管機關下令禁止銷售。


	26
1166/09
	塞普勒斯
	商品類別: 照明光束

商品名稱: 室內瞬間照明燈
品牌: Cinlights Indoor
規格/型號: CINTER BV-NL 1187 ZS, 83312
生產國: 中國大陸

[image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]



	風險：觸電及失火

風險原因：

因為產品上所使用是H03VH7V-H電纜而不是H03VV-F 或 H03VVH2-F電纜。

不符合標準：產品不符合低電壓指令及相關歐盟標準EN 60598
	主管機關下令禁止銷售。

	27
1167/09
	塞浦路斯
	商品類別: 電器
商品名稱:電動鹵素加熱器 – 紅外線加熱器 
品牌: Malber
規格/型號:  NSB100E1 
生產國: 中國大陸
[image: image28.jpg]



	風險：觸電和起火
風險原因：
此產品有造成觸電和起火的風險係因：

- 加熱器的穩定度不足，
- 起火時，火焰無法在30秒內熄滅， 
- 沒有足夠的保護裝置預防意外觸電。 
不符合標準：The 此產品不符合低電壓指令(LVD)和歐標EN 60335。
	主管機關下令禁止銷售。

	28
1168/09
	塞浦路斯
	商品類別: 燈串
商品名稱: 燈串- 室內用100 Minilights 
品牌: Super C
規格/型號:  SUPER C 100, 800.100-CE/M 
生產國: 中國大陸

[image: image29.jpg]



	風險：觸電和起火
風險原因：
此產品有造成觸電和起火的風險，係因它用H03VH7V-H 電線取代H03VV-F 或 H03VVH2-F電線。 此外，沒有標明周邊溫度的最大限值。 
不符合標準：此產品不符合低電壓指令(LVD)和歐標EN 60598。
	主管機關下令禁止銷售。

	29
1169/09
	塞浦路斯
	商品類別: 燈串
商品名稱: 燈串- 240 Rice Light 
品牌: 不明
規格/型號: Model: SUPER RC 240. 條碼：2200000243614 
生產國: 中國大陸

[image: image30.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_29-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image31.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_29-3s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image32.jpg]



	風險：觸電
風險原因：
此產品有造成觸電和起火的風險，係因它用H03VH7V-H 電線取代H03VV-F 或 H03VVH2-F電線。 此外，沒有標明周邊溫度的最大限值。
不符合標準：此產品不符合低電壓指令(LVD)和歐標EN 60598。
	主管機關下令禁止銷售。

	30
1170/09
	塞浦路斯
	商品類別: 燈串
商品名稱:Twinkle net lights 
品牌: Quality products
規格/型號: GS/CE-180M-4W8F, 條碼：014575113010 
生產國: 中國大陸

[image: image33.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_30-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image34.jpg]



	風險：觸電
風險原因：
此產品有造成觸電和起火的風險，係因它用不明型式且無護套之絕緣電線取代H03VV-F 或 H03VVH2-F電線。 此外，沒有標明周邊溫度的最大限值。
不符合標準：此產品不符合低電壓指令(LVD)和歐標EN 60598。
	主管機關下令禁止銷售。 

	31
1171/09
	塞浦路斯
	商品類別: 燈串
商品名稱: 燈串- 600 L Rice curtain light 
品牌: 不明
規格/型號:600L. 條碼：5290633164223 
生產國: 中國大陸

[image: image35.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_31-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image36.jpg]



	風險：觸電
風險原因：
此產品有造成觸電和起火的風險，係因它用不明型式且無護套之絕緣電線取代H03VV-F 或 H03VVH2-F電線。 此外，沒有標明周邊溫度的最大限值及額定電流於產品上。

不符合標準：此產品不符合低電壓指令(LVD)和歐標EN 60598。 
	主管機關下令禁止銷售。

	32
1172/09
	德國 
	商品類別: 玩具
商品名稱: 簽字筆(Felt-tip pens)
品牌: Kik 
規格/型號: WGR: 911 (Saison 109). EAN-Code: kik-25305009111000000100
生產國: 中國大陸 

[image: image37.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_32-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image38.jpg]



	風險：化學物質過量

風險原因：商品有造成化學物質過量之虞，因個別簽字筆 (紅、黃、粉紅、深藍色等) 含有從19 到 308 mg/kg不等的苯（benzene）。

不符合標準：該商品不符合REACH規定。


	自願從市面上回收



	33
1173/09
	德國 
	商品類別: 珠寶
商品名稱: 手錶- Q Collection 腕錶

品牌: Q Collection
規格/型號: 條碼: 7396498835682, RQC-102, C4007, 88358-101.
生產國: 不明
[image: image39.jpg]



	風險：化學物質過量

風險原因：商品有造成化學物質過量之虞，因鎳遷移量過量：52.9 ± 18.6 Ni [μg/cm2/week]。


	自願從消費者手中召回



	34
1174/09
	德國 
	商品類別: 玩具
商品名稱: 洋娃娃- Romance Style - Beautiful Legend
品牌: Yiduozi 
規格/型號: No. 38284
生產國: 中國大陸
[image: image40.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_34-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image41.jpg]



	風險：化學物質過量

風險原因：商品有造成化學物質過量之虞，因

- 玩偶的頭部含有30%的鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)
- 玩偶的鞋子含有11.5%的鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)及9%的鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)
不符合標準：根據REACH規定，玩具中禁止含某些鄰苯二甲酸酯類。
	自願從市面上回收及自消費者手中召回



	35
1175/09
	德國 
	商品類別: 玩具
商品名稱: 洋娃娃- ELaine
品牌: Yiduozi 
規格/型號: No. 38169
生產國: 中國大陸
[image: image42.jpg]



	風險：化學物質過量

風險原因：商品有造成化學物質過量之虞，因商品含有鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)：在頭部、手臂及腳部各發現有21.5%、24.5%及22.4%的DEHP含量。
不符合標準：根據REACH規定，玩具中禁止含某些鄰苯二甲酸酯類。


	自願從市面上回收及自消費者手中召回



	39
1179/09
	捷克


	商品類別: 玩具
商品名稱: 玩具電話- Sweet Accessories
品牌: Intercom phone set
規格/型號: No.A09440; NO 1204; EAN: 859 145 201 9440
生產國: 中國大陸
[image: image43.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_39-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image44.jpg]



	風險：聽力受損

風險原因：商品有造成聽力受損之虞，因其1及2號手機的聲壓各為108.1及101.2分貝，超過最大允許值90 dB。

不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。


	主管機關下令禁止銷售


	42
1182/09
	芬蘭
	商品類別: 成衣、織品及流行商品
商品名稱:床罩- Oscar
品牌: Meidän koti 
規格/型號:貨號: 20598489。 
生產國:中國大陸

[image: image45.jpg]



	風險：化學物質過量

風險原因：商品含有被禁用的含氮著色劑。紅色與紫色部分分別釋出740與370mg/kg的對二氨基聯苯，超過30mg/kg的限值。
不符合標準：不符合REACH規範。 
	海關下令禁止進口。 

	44
1184/09
	荷蘭 
	商品類別: 家具
商品名稱:摺疊椅

品牌: Mäc-Geiz 
規格/型號: 8711295591808 
生產國:中國大陸

[image: image46.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_44-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image47.jpg]



	風險：受傷

風險原因：手指會被座椅下方的摺疊裝置夾傷。

不符合標準：不符合相關歐標EN 581。 
	經銷商自願停止銷售、自市面上回收並自消費者手中召回。 

	45
1185/09
	塞普勒斯 
	商品類別: 電器
商品名稱:電風扇
品牌: Imperial 
規格/型號: TF-40D 
生產國:中國大陸
[image: image48.jpg]



	風險：觸電及起火

風險原因：

- 電源線導體之截面積僅0.43 mm，而非聲稱之0.5 mm。
- 保護接地導體之電阻值為140 mΩ，而非100 mΩ。 

不符合標準：不符合低電壓指令及相關歐標EN 60335。
	主管機關下令禁止銷售。 

	50
1190/09
	芬蘭
	商品類別:玩具
商品名稱: 飛行飛碟
品牌: Sport Toys
規格/型號: 貨號:BB102561及BB099486. 編碼:項目6326  NSB100E1 
生產國:中國大陸


[image: image49.jpg]



	風險：受傷

風險原因：
此產品有造成受傷風險，係因：螺旋槳之葉片尾端未含有圓環邊緣。
不符合標準：不符合玩具指令及相關歐標EN 71。 
	海關禁止進口

	51
1191/09
	德國
	商品類別:成衣、織品及流行商品

商品名稱:家用羊毛毯
品牌: Playboy
規格/型號: 8715944087773
生產國:未明

[image: image50.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://ec.europa.eu/consumers/images/rapex/2009-w33/2009-w33_51-2s.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image51.jpg]



	風險：化學物質過量

風險原因：

此產品有造成化學物質過量風險，係因PVC(聚氯乙烯)含有400mg/kg鎘，超過100mg/kg限值。
不符合標準：不符合REACH規範。

	經銷商自願從市面上回收產品. 

	53
1207/09
	挪威
	商品類別:裝飾商品
商品名稱:茶燈- First Price t-lites 100件
品牌: First Price
規格/型號:未明
生產國:中國大陸
[image: image52.jpg]



	風險：起火 

風險原因：

此產品有造成起火風險，係因當用火點燃的蠟燭能出人意料地突然燃燒。
已有數個事故通報。
	製造商自願從市面上回收並自消費者手中召回. 

	54
1208/09
	德國
	商品類別: 化工產品
商品名稱: 超級膠502
品牌: Evo Bond
規格/型號: W-20, 3168 A188 

生產國:臺灣

[image: image53.jpg]



	風險：化學物質過量

風險原因：

此產品有造成化學物質過量風險，係因它包含40%二氯甲烷，並且應該分類為類別-3致癌物質。它應標印「Xn」危險標誌和R-警語R40，卻沒有表明其他信息：經銷商、致癌成份、內容(容量)及安全忠告。亦沒有保護兒童安全蓋子或碰觸警告標誌。

不符合標準：不符合危險混合物指令（DPD）1999/45/EC.
	主管機關下令自市面上回收. 


http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=250
