102年度「氣炸鍋」市場購樣檢測結果彙整表

| 編 號 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格(單價) | 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PHILIPS | 110V 1425W HD9220 | 中國 大陸 | 台灣飛利浦股份有限公司 （臺北市南港區園區街3之1號15樓、0800-231099） | 家福股份有限公司台南中正分公司 （臺南市永康區中正南路358號、06-2538481） | 6,980 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ○重要零組件及構造比對符合 |
| 2 | 尚朋堂 | 110V 1200W SO-9220 | 中國 大陸 | 尚朋堂股份有限公司 （基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號、02-24527872） | 家福股份有限公司台南中正分公司 （臺南市永康區中正南路358號、06-2538481） | 4,990 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ○重要零組件及構造比對符合 |
| 3 | 巧福 | 110V 1450W UC-358 | 台灣 | 優程工業股份有限公司 （臺中市豐原區三豐路742巷16之1號、04-25270951） | 全國電子股份有限公司 （台南市南區金華路2段181號1樓、06- 2656872） | 5,980 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ○重要零組件及構造比對符合 |
| 4 | 歌林 | 110V 1500W KBO-MN2000 | 中國 大陸 | 宜多國際有限公司 （新北市新莊區中華路2段228號7樓、02-29981739） | 倍適得電器台南旗艦店 （臺南市東區中華東路2段236號、06-2383801） | 3,980 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ○重要零組件及構造比對符合 |
| 5 | Philo | 110V 1500W DD-32 | 中國 大陸 | 飛樂數位有限公司 （臺中市豐原區豐南街45號、04-25250618） | 奇摩購物中心 （臺北市南港區三重路66號14樓、02-27040999） | 3,980 | ●標示檢查不符合 該商品所標示之型號(DD32)與原登錄之型號(DD-32)不符。 ○安全性檢測項目符合 ●重要零組件及構造比對不符合 溫度保險絲之型號及規格與原登錄比對不符。 |
| 6 | 可利亞 | 110V 1200W KR-4K020 | 中國 大陸 | 百仕達科技有限公司 （高雄市仁武區八德西路230號、07-3723066） | 奇摩購物中心 （臺北市南港區三重路66號14樓、02-27040999） | 3,580 | ●標示檢查不符合 商品本體標示額定消耗功率為1200W，與原登錄標示760W不符。 ○安全性檢測項目符合 ●重要零組件及構造比對不符合（涉及未完成檢驗程序即進口銷售） (1)該型號商品屬氣炸鍋，與原登錄屬油炸鍋商品不同。 (2)該商品外觀為圓弧形，有烘烤鍋，面板有溫控及定時旋鈕開關，與原登錄外觀為方形，有油鍋及油撈網，面板僅有溫控旋鈕開關比對不符。 (3)該商品電熱管在烘烤鍋上方且有風扇，與原登錄電熱管在油鍋下方無風扇比對不符。 |
| 7 | 白朗 | 110V 1400W FBBF-C01 | 中國 大陸 | 獅子心股份有限公司 （臺南市仁德區仁義六街97號、0800-008598） | PChome線上購物 （臺北市大安區敦化南路2段105號12樓、02-27040999） | 3,488 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ○重要零組件及構造比對符合 |
| 8 | IWAI | 110V 1500W EC-102 | 中國 大陸 | 中興數位科技有限公司 （臺中市豐原區豐南街46號、04-2520618） | PChome線上購物 （臺北市大安區敦化南路2段105號12樓、02-27040999） | 3,688 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ●重要零組件及構造比對不符合 溫度保險絲之型號及規格與原登錄比對不符。 |
| 9 | Discover | 110V 1300W A01 | 中國 大陸 | 中興數位科技有限公司 （臺中市豐原區豐南街46號、04-2520618） | PChome線上購物 （臺北市大安區敦化南路2段105號12樓、02-27040999） | 3,980 | ●標示檢查不符合 商品本體標示額定消耗功率為1300W，與原登錄標示1500W不符。 ●安全性檢測項目不符合 使用未符合產品額定消耗功率規格之電源線組（原登錄電源插頭規格為15A，樣品變更為11A；原登錄電源線材規格為3*2.0mm2，樣品變更為3*1.25mm2。），不符合國家標準規定。 ●重要零組件及構造比對不符合 該商品外觀、恆溫器、電源線組之型號及規格與原登錄比對不符；另該商品有互鎖開關，與原登錄無互鎖開關不符。 |
| 10 | 勳風 | 110V 1500W HF-8829 | 中國 大陸 | 勳風企業有限公司 （新北市汐止區八連路1段94巷2之1號、0800-251175） | PChome線上購物 （臺北市大安區敦化南路2段105號12樓、02-27040999） | 3,880 | ○標示檢查符合 ○安全性檢測項目符合 ●重要零組件及構造比對不符合 恆溫器、溫度保險絲之型號及規格與原登錄比對不符。 |

備註：

- 符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

- 本次購樣依據國家標準CNS 3765、國際標準IEC 60335-2-9規定試驗。

- 本次購樣進行「標示檢查」、「溫升試驗」、「漏電流及絕緣耐電壓試驗」、「異常操作試驗」、「穩定性與機構上之危險試驗」、「構造檢查」及「重要零組件及構造比對」等7項，檢測結果有5件樣品有「標示檢查」或「重要零組件及構造比對」不符合情形，其中包括有1件樣品涉及未完成檢驗程序即進口銷售，而該5件樣品中安全性部分只有1件樣品不符合國家標準要求，其餘樣品安全性檢測結果均符合。

- 各檢測項目之說明如下：

(1)「標示檢查」為檢查氣炸鍋應標示之規格及使用說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。

(2)「溫升試驗」主要為確認氣炸鍋於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(3)「漏電流及絕緣耐電壓試驗」主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(4)「異常操作試驗」目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，氣炸鍋本身是否具有足夠保護，不致造成危害。

(5)「穩定性與機構上之危險試驗」主要為檢測氣炸鍋置於10度傾斜面上之穩定性，若翻倒或滑落表示氣炸鍋容易受外力之碰觸而傾倒，再將傾斜角度調升至15度，如翻覆則其重要零組件及電器表面的溫度上升不得超過標準規定值，以避免因翻覆造成危害。

(6)「構造檢查」主要為確認氣炸鍋之構造設計上是否符合安全之要求。

(7)「重要零組件比對」為樣品之重要零組件及結構與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

5. 「商品安全標章」（標章圖例如：或＝）。