附表2：市售手持式按摩器商品檢測結果彙整表
	編號
	商品名稱
	廠牌/規格/型號
	產地
	商品檢驗標識
	價格(單價)
	生產廠商

或進口商
	備註

（購買地點）
	檢測結果

	1
	手持式按摩器
	晶工牌按摩棒(MASSAGER)/JK-206/4710660462068
	中國
	R51345
	988
	維康電化製品公司

（台中縣潭子鄉崇德路5段502號）04-25354865
	家福公司台北桂林分公司

（北市桂林路1號） 02-2388-9887
	1.標示檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.洩漏電流及絕緣耐電壓試驗
	符合（0.005＜0.25 mA；2500V未崩潰）

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.構造檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	3-1比對重要零組件
	不符合（零組件與驗證登錄規格不一致）

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.溫升試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.異常試驗
	符合   

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.電磁干擾
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.低頻輻射(磁場)
	符合

（30%≦100%）

	2
	手持式按摩器(附紅外線溫熱功能)
	SAMPO聲寶熱敷震動按摩器/ME-H606C/4718060430175
	中國
	R3A112
	990
	聲寶公司 

（桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號） 0800-005438
	家福公司台北桂林分公司

（北市桂林路1號）02-2388-9887
	1.標示檢查                         
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.洩漏電流及絕緣耐電壓試驗
	符合（0.01＜0.25 mA；2500V未崩潰）

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.構造檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	3-1比對重要零組件
	不符合（樣品缺電感線圈零件）

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.溫升試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.異常試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.電磁干擾
	符合


	
	
	
	
	
	
	
	
	7.低頻輻射(磁場)
	符合

（5%≦100%）

	3
	手持式按摩器
	OSIM(Upampie)按磨棒/os-3010/H3010X1/8888657108674
	中國
	R31513
	2980
	傲勝國際公司

（北市復興北路38號1樓）0800099060
	傲勝國際信義店

（北市信義路2段218號1樓）02-2395-4738
	1.標示檢查                                                                    
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.洩漏電流及絕緣耐電壓試驗
	符合（0.01＜0.25 mA；2500V未崩潰）

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.構造檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	3-1比對重要零組件
	不符合（電源線與驗證試驗報告登錄不一致）

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.溫升試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.異常試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.電磁干擾
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.低頻輻射(磁場)
	符合

（33%≦100%）

	4
	手持式按摩器(附紅外線溫熱功能)
	三洋按摩器SANYO(海豚)/

HS-201AA/

4712124980149
	台灣
	R51273
	999
	辰野電機工業有線公司

（台中縣豐原市水源路68巷314弄16-1號）0800-369-963
	遠百企業景美分公司(台北市文山區景中街30巷12號)
	1.標示檢查                                                                 
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.洩漏電流及絕緣耐電壓試驗
	符合（0.005＜0.25 mA；2500V未崩潰）

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.構造檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	3-1比對重要零組件
	不符合（零組件與與驗證試驗報告登錄不一致）

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.溫升試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.異常試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.電磁干擾
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.低頻輻射(磁場)
	符合

（13%≦100%）

	5
	手持式按摩器
	輕巧型槌震按摩器( TAPPING MASSAGER )/

LS-757/

4712477437574
	台灣
	R51383
	799
	利士多國際有限公司

（台中縣烏日鄉環中路八段615號）

0800-800767
	遠百企業景美分公司(台北市文山區景中街30巷12號)
	1.標示檢查                                                                                        
	不符合(該型號LS-757未經登錄 )

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.洩漏電流及絕緣耐電壓試驗
	符合（0.005＜0.25 mA；2500V未崩潰）

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.構造檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	3-1重要零組件
	不符合（部分零件不符合CNS3765第24節規定）

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.溫升試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.異常試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.電磁干擾
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.低頻輻射(磁場)
	符合

（27%≦100%）

	6
	手持式按摩器(附紅外線溫熱功能)
	TWINBIRD手持式熱按摩器 /

EM-2195/

4975058799908
	中國
	R31692
	699
	恆隆行貿易股份有限公司

（台北市南港路二段97號6樓）02-2786-6002
	潤泰創新國際(股)公司中崙分公司(台北市八德路二段306號B3)

02-2779-0006
	1.標示檢查                                                                
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.洩漏電流及絕緣耐電壓試驗
	符合（0.01＜0.25 mA；2500V未崩潰）

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.構造檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	3-1比對重要零組件
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.溫升試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.異常試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.電磁干擾
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.低頻輻射(磁場)
	符合

（7%≦100%）

	7
	手持式按摩器(附紅外線溫熱功能)
	海豚灣舒壓按摩棒/

CF-351/

4716073812612
	中國
	R51383
	1599
	西合實業股份有限公司

（台北縣中和市連城路238號4F）
	潤泰創新國際(股)公司中崙分公司(台北市八德路二段306號B3)

02-2779-0006
	1.標示檢查                                                                                  
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.洩漏電流及絕緣耐電壓試驗
	符合（0.005＜0.25 mA；2500V未崩潰）

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.構造檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	3-1比對重要零組件
	不符合（零組件與與驗證試驗報告登錄不一致）

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.溫升試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.異常試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.電磁干擾
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.低頻輻射(磁場)
	符合

（15%≦100%）

	8
	手持式按摩器(附紅外線溫熱功能)
	輝葉高級山型溫熱按摩棒/

HY-10325/

4711155781275
	-
	R32600
	899
	輝葉集團

（台北市八德路4段283號）02-2749-1177
	潤泰創新國際(股)公司中崙分公司(台北市八德路二段306號B3)

02-2779-0006
	1.標示檢查
	不符合（未標示進口商及地址）

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.洩漏電流及絕緣耐電壓試驗
	符合（0.01＜0.25 mA；2500V未崩潰）

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.構造檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	3-1比對重要零組件
	不符合（樣品缺電感線圈、X2電容零件）

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.溫升試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.異常試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.電磁干擾
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.低頻輻射(磁場)
	符合

（29%≦100%）

	9
	手持式按摩器(附紅外線溫熱功能)
	Beautycare 倍適紅外線溫熱按摩棒/

BC-202/

28638766
	中國
	R32373
	729
	倍護實業有限公司

（台北市吉林路218巷6號1F）02-2522-2276
	潤泰創新國際(股)公司中崙分公司(台北市八德路二段306號B3)

02-2779-0006
	1.標示檢查
	不符合(無第二類產品”回”之符號 )

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.洩漏電流及絕緣耐電壓試驗
	符合（0.01＜0.25 mA；2500V未崩潰）

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.構造檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	3-1比對重要零組件
	不符合（電源線與驗證試驗報告登錄不一致）

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.溫升試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.異常試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.電磁干擾
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.低頻輻射(磁場)
	符合

（4%≦100%）

	10
	手持式按摩器
	聲寶電動按摩棒/

ME-P416/

4718060230607
	中國
	R51367
	988
	聲寶公司 

（桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號）0800-005438
	潤泰創新國際(股)公司中崙分公司(台北市八德路二段306號B3)

02-2779-0006
	1.標示檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.洩漏電流及絕緣耐電壓試驗
	符合（0.005＜0.25 mA；2500V未崩潰）

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.構造檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	3-1比對重要零組件
	不符合（零組件與與驗證試驗報告登錄不一致）

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.溫升試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.異常試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.電磁干擾
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.低頻輻射(磁場)
	符合

（29%≦100%）

	11
	手持式按摩器
	Panasonic 按摩棒/

EV-2510/

8887549190919
	中國
	R31221
	2090
	台松電器販賣股份有限公司

（台北縣中和市員山路579號）02-2223-5121
	潤泰創新國際(股)公司中崙分公司(台北市八德路二段306號B3)

02-2779-0006
	1.標示檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.洩漏電流及絕緣耐電壓試驗
	符合（0.01＜0.25 mA；2500V未崩潰）

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.構造檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	3-1比對重要零組件
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.溫升試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.異常試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.電磁干擾
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.低頻輻射(磁場)
	符合

（13%≦100%）

	12
	手持式按摩器
	高島海豚精靈/TK337
	台灣
	R51273
	2850
	棨泰健康器材有限公司
	高島運動器材有限公司(台北市和平西路1段28號1樓)
	1.標示檢查
	不符合(該型號TK-33未經登錄)

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.洩漏電流及絕緣耐電壓試驗
	符合（0.005＜0.25 mA；2500V未崩潰）

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.構造檢查
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	3-1重要零組件
	不符合（開關不符合CNS3765第24節規定）

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.溫升試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.異常試驗
	符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.電磁干擾
	不符合

	
	
	
	
	
	
	
	
	7.低頻輻射(磁場)
	符合

（11%≦100%）


















附件一














PAGE  
1

