騎乘機車用安全帽及護目鏡檢測結果彙整表

| 編號 | 廠牌 規格 型號 | 購買地點 | 價格 | 產地 | 生產廠商 或進口商 | 檢測項目 | 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | URVS／55.5-58.5cm／506 | 台中縣大里市元堤路和新仁路口【內新穚】正對面擺攤 | 100 | 台灣 | 博泰鑫股份有限公司 | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 不符合 1.帽殼破裂。 2.衝撃吸收性超過400G。 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 1-1 | 無／抗UV／無 | 台中縣大里市元堤路和新仁路口【內新穚】正對面擺攤 | 80 | 無 | 無 | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 平行度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 屈光力 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 透明度 | 不符合 透明度為58%,未達80%以上。 |
|  |  |  |  |  |  | 耐熱性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐寒性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 不符合 鏡片本體及包裝無任何標示。 |
| 2 | HELLO KITTY／52.5-55.5cm／普通型 | 台中縣大里市元堤路和新仁路口【內新穚】正對面擺攤 | 299 | 台灣 | 華泰安全帽有限公司 | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 2-1 | 無／抗UV、(透明)／面甲型 | 台中縣大里市元堤路和新仁路口【內新穚】正對面擺攤 | 100 | 台灣 | 見信實業股份有限公司 | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 平行度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 屈光力 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 透明度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐熱性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐寒性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 3 | 無／55.5-58.5cm／CA-310 | 台中市自由路3段269號【真美先染中心】騎樓擺攤 | 400 | 台灣 | 智同企業有限公司七股廠 | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 3-1 | 佑／哈利帽鏡片／ | 台中市自由路3段269號【真美先染中心】騎樓擺攤 | 100 | 無 | 無 | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 平行度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 屈光力 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 透明度 | 不符合 透明度為33%,未達80%以上。 |
|  |  |  |  |  |  | 耐熱性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐寒性 | 不符合 產生小於60∘之尖銳碎片。 |
|  |  |  |  |  |  | 強度 | 不符合 產生小於60∘之尖銳碎片。 |
|  |  |  |  |  |  | 視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 不符合 無任何標示及商品檢驗標識。 |
| 4 | SHANG YANG／52.5-55.5cm／Home Run | 台中市自由路3段269號【真美先染中心】騎樓擺攤 | 250 | 台灣 | 商楊實業有限公司 | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 4-1 | 哈利帽鏡片(按扣式)黑色 | 台中市自由路3段269號【真美先染中心】騎樓擺攤 | 100 | 無 | 無 | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 平行度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 屈光力 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 透明度 | 不符合 透明度為24%,未達80%以上。 |
|  |  |  |  |  |  | 耐熱性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐寒性 | 不符合 產生小於60∘之尖銳碎片。 |
|  |  |  |  |  |  | 強度 | 不符合 產生小於60∘之尖銳碎片。 |
|  |  |  |  |  |  | 視界 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 構造 | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 不合格 無任何標示及商品檢驗標識。 |
| 5 | SHOOT／55.5-58.5cm／普通型 | 台中市復興路4段和大勇街口【機車保管出租託運行】出口處擺攤 | 420 | 台灣 | 凱一實業社 | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 5-1 | 無／無／無 | 台中市復興路4段和大勇街口【機車保管出租託運行】出口處擺攤 | 80 | 無 | 無 | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 平行度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 屈光力 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 透明度 | 不符合 透明度為32%,未達80%以上。 |
|  |  |  |  |  |  | 耐熱性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐寒性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 不符合 無任何標示及商品檢驗標識。 |
| 6 | 無／無／無 | 台中市復興路4段和大勇街口【機車保管出租託運行】出口處擺攤 | 120 | 無 | 無 | 構造 | 不符合 帽內無衝擊吸收墊料。 |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 不符合 未試驗(因帽內無衝擊吸收墊料)。 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 不符合 3個試驗點帽殼均穿透。 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 不符合 頤帶右側塑膠製連結環斷裂，損傷分離。 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 不符合 無任何標示及商品檢驗標識。 |
| 6-1 | 無／抗UV、(淺色)／面甲型 | 台中市復興路4段和大勇街口【機車保管出租託運行】出口處擺攤 | 80 | 台灣 | 見信實業股份有限公司 | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 平行度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 屈光力 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 透明度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐熱性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐寒性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 7 | ZEUS／55.5-58.5cm／103 | 台中市大智路108-5號對面擺攤 | 450 | 越南 | 隆輝安全帽有限公司 | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 7-1 | 無／(粉紅)／無 | 台中市大智路108-5號對面擺攤 | 150 | 無 | 無 | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 平行度 | 不符合 平行度為0.29稜鏡屈光度（標準值不得大於0.16稜鏡屈光度）。 |
|  |  |  |  |  |  | 屈光力 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 透明度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐熱性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐寒性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 不符合 無任何標示及商品檢驗標識。 |
| 8 | CT☆R／55.5-58.5cm／無 | 台中市大智路108-5號對面擺攤 | 300 | 台灣 | 松裕晶實業股份有限公司 | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |

| 8-1 | 無／(有色)／面甲型 | 台中市大智路108-5號對面擺攤 | 150 | 台灣 | 凱一實業社 | 外觀 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 平行度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 屈光力 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 透明度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐熱性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐寒性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 9 | Marushin／55.5-58.5cm／M290 | 台中縣烏日鄉中山路2段和光日路口【雪媚兒檳榔攤】旁擺攤 | 850 | 台灣 | 得安股分有限公司(義林廠) | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 9-1 | Marushin／／面甲型 | 台中縣烏日鄉中山路2段和光日路口【雪媚兒檳榔攤】旁擺攤 | 150 | 台灣 | 尚奕光學有限公司 | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 平行度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 屈光力 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 透明度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐熱性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐寒性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |

| 10 | GRS／55.5-58.5cm／helmets-no1 | 台中縣烏日鄉中山路2段和光日路口【雪媚兒檳榔攤】旁擺攤 | 500 | 台灣 | 鼎立興業有限公司 | 構造 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 10-1 | 無／面甲型／V4-1 | 台中縣烏日鄉中山路2段和光日路口【雪媚兒檳榔攤】旁擺攤 | 100 | 台灣 | 智同企業有限公司(七股廠) | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 平行度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 屈光力 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 透明度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐熱性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐寒性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 11 | BELL／57-60cm／TA-500 | 台中縣烏日鄉中山路2段和光日路口【雪媚兒檳榔攤】旁擺攤 | 750 | 台灣 | 得安股分有限公司(義林廠) | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 12 | THH／55.5-58.5cm／T-711 | 台中市自由路3段和復興路5段路口擺攤 | 650 | 台灣 | 東和興實業股份有限公司 | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 13 | ZEUS／55.5-58.5cm／791 | 台中市自由路3段和復興路5段路口擺攤 | 690 | 越南 | 隆輝安全帽有限公司 | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |
| 14 | SHANG YANG／55.5-58.5cm／無 | 台中市自由路3段和復興路5段路口擺攤 | 550 | 台灣 | 商楊實業有限公司 | 構造 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 外觀 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 衝撃吸收性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 耐穿透性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 頤帶強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 周圍視界 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 質量 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示及使用說明 | 符合 |

備註：

1.涉嫌違規商品將依規定追蹤處理，涉嫌違規逃檢者，將依商品檢驗法第60條規定，核處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰，有前項情形且商品經檢驗不符合者，處新臺幣二十五萬元以上二百五十萬元以下罰鍰。

2.涉嫌違反標示規定者，將依商品檢驗法第59條規定限期改正，未依規定限期改正者，將處新台幣10萬元以上100萬以下罰鍰。