「遮光防護眼鏡」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 製造商或進口商(含地址、電話) | 陳售地點(商店名稱、地址) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC眼鏡 | safe | E-6 | 臺灣 | （未標示製造商） 代理商: 由佶倉實業有限公司 | 上泓有限公司 臺中市大里區大明路555號 04-24070005 | 35 | ●商品檢驗標識 本體標示為太陽眼鏡，商品檢驗標識之識別碼為D63749，但外包裝標示宣告有遮光防護具、防護眼鏡之功能。 註： 本體標示之商品檢驗標識識別碼D63749，係基鼎光學科技有限公司(統編27787306)申請符合性聲明之識別碼。 ●中文標示 1.鏡片上未標示下列項目： (1)遮光度編號。 (2)製造業者名稱或其代號。 2.包裝未標示下列項目： (1)種類或區別。 (2)防護具之記號。 (3)遮光度編號。 (4)製造業者名稱或其代號。 | 總評：● ○耐衝擊性 ○光學性質 ●遮光能力試驗 紅外線透過率： 近紅外線63.9% (規格值6.4%以下) 中紅外線58.8% (規格值5.4%以下) ○視感透過率之差異 註： 因未標示遮光度編號，故依可見光透過率實測值判定紅外線透過率規格值。 |
| 2 | 一般太陽眼鏡 | GF | S03 | 臺灣 | 製造商： 振宏眼鏡企業有限公司 嘉義縣民雄鄉中和村社溝45之1號 05-2261990 | 上泓有限公司 臺中市大里區大明路555號 04-24070005 | 45 | ●商品檢驗標識 本體標示為太陽眼鏡，商品檢驗標識之識別碼為D63747，但外包裝標示宣告有遮光防護具、防護眼鏡之功能。 註： 本體標示之商品檢驗標識識別碼D63747，係振宏眼鏡企業有限公司(統編86811703)申請符合性聲明之識別碼。 ●中文標示 1.鏡片上未標示下列項目： (1)遮光度編號。 (2)製造業者名稱或其代號。 2.包裝未標示下列項目： (1)種類或區別。 (2)防護具之記號。 (3)遮光度編號。 (4)大小。 | 總評：● ○耐衝擊性 ○光學性質 ●遮光能力試驗 紅外線透過率： 近紅外線56.3% (規格值12%以下) 中紅外線56.1% (規格值8.5%以下) ●視感透過率之差異4.7%(規格值0.7%以下) 註： 因未標示遮光度編號，故依可見光透過率實測值判定紅外線透過率、視感透過率之差異等之規格值 |
| 3 | 遮光眼鏡 | 龍達 | WG225-51 | 臺灣 | 製造商： 龍達塑膠股份有限公司 新北市五股工業區五工路40號 02-22981119 | 自助股份有限公司東興門市部 臺中市南屯區五權西路二段62號 04-24723826 | 150 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○耐衝擊性 ○光學性質 ○遮光能力試驗 ○視感透過率之差異 |
| 4 | PC眼鏡 | FIRST WORLD | （未標示） | 臺灣 | （未標示製造商） 代理商： 建全五金有限公司 | 承鴻行 臺中市西區五權路1-17號1樓 | 59 | ●商品檢驗標識 本體標示為太陽眼鏡，商品檢驗標識之識別碼為D63749，但外包裝標示宣告有遮光防護具、防護眼鏡之功能。 註： 本體標示之商品檢驗標識識別碼D63749，係基鼎光學科技有限公司(統編27787306)申請符合性聲明之識別碼。 ●中文標示 1.鏡片上未標示下列項目： (1)遮光度編號。 (2)製造業者名稱或其代號。 2.包裝未標示下列項目： (1)種類或區別。 (2)防護具之記號。 (3)遮光度編號。 (4)製造業者名稱或其代號。 (5)製造年月或其代號。 | 總評：● ○耐衝擊性 ○光學性質 ●遮光能力試驗 紅外線透過率： 近紅外線5.22% (規格值0.20%以下) 中紅外線12.27% (規格值0.39%以下) ○視感透過率之差異 註： 因未標示遮光度編號，故依可見光透過率實測值判定紅外線透過率規格值。 |
| 5 | PC眼鏡 | FIRST WORLD | （未標示） | 臺灣 | （未標示製造商） 代理商： 建全五金有限公司 | 承鴻行 臺中市西區五權路1-17號1樓 | 49 | ●商品檢驗標識 本體標示為太陽眼鏡，商品檢驗標識之識別碼為D63749，但外包裝標示宣告有安全眼鏡之功能。 註： 本體標示之商品檢驗標識識別碼D63749，係基鼎光學科技有限公司(統編27787306)申請符合性聲明之識別碼。 ●中文標示 1.鏡片上未標示下列項目： (1)遮光度編號。 (2)製造業者名稱或其代號。 2.包裝未標示下列項目： (1)種類或區別。 (2)防護具之記號。 (3)遮光度編號。 (4)製造業者名稱或其代號。 (5)製造年月或其代號。 | 總評：● ○耐衝擊性 ○光學性質 ●遮光能力試驗 紅外線透過率： 近紅外線90.2% (規格值37%以下) 中紅外線73.9% (規格值37%以下) ○視感透過率之差異 註： 因未標示遮光度編號，故依可見光透過率實測值判定紅外線透過率規格值。 |
| 6 | 偏光太陽眼鏡 | O.PO 歐堡牌 | SG-102 | 臺灣 | 製造商： 俊安興業有限公司 桃園市楊梅區民隆路28號03-4728989 | 振宇五金股份有限公司大墩門市 臺中市南屯區大墩路531號 04-23219157 | 45 | ●商品檢驗標識 本體標示為太陽眼鏡，商品檢驗標識之識別碼為D34157，但外包裝標示宣告有安全眼鏡之功能。 註： 本體標示之商品檢驗標識識別碼D34157，係俊安興業有限公司(統編05153551)申請符合性聲明之識別碼。 ●中文標示 1.鏡片上未標示遮光度編號。 2.包裝未標示下列項目： (1)種類或區別。 (2)防護具之記號。 (3)遮光度編號。 (4)大小。 | 總評：● ○耐衝擊性 ○光學性質 ●遮光能力試驗 紅外線透過率： 近紅外線40.6% (規格值12%以下) 中紅外線44.7% (規格值8.5%以下) ●視感透過率之差異0.9% (規格值0.7%以下) 註： 因未標示遮光度編號，故依可見光透過率實測值判定紅外線透過率、視感透過率之差異等之規格值。 |
| 7 | 電焊眼鏡可掀式 | （未標示） | B408 | (未標 示) | （未標示） | 全有五金企業有限公司 臺中市南區高工路355號 04-22655162 | 95 | ●商品檢驗標識 無商品檢驗標識。 ●中文標示 1.外包裝標示遮光度編號為11，但濾光透鏡本體標示遮光度編號為5。 2.包裝未標示下列項目： (1)種類或區別。 (2)防護具之記號。 (3)大小。 (4)製造業者名稱或其代號。 (5)製造年月或其代號。 | 總評：● ○耐衝擊性 ○光學性質 ●遮光能力試驗 可見光透過率3.8% (規格值1.2～3.2%) 紅外線透過率： 近紅外線23.6% (規格值3.2%以下) 中紅外線33.5% (規格值3.2%以下) 護蓋透鏡可見光透過率88.3% (規格值89%以上) ○視感透過率之差異 |
| 8 | SUN/ WORKING GLASSES | （未標示） | （未標示） | (未標 示) | （未標示） | 酉益企業有限公司 臺中市大里區德芳南路470號 04-24817838 | 50 | ●商品檢驗標識 無商品檢驗標識。 ●中文標示 1.本體與外包裝無中文標示。 2.外包裝標示宣告有安全眼鏡之功能。 | 總評：● ○耐衝擊性 ○光學性質 ●遮光能力試驗 紫外線透過率(313nm) 3.0% (規格值0.0003%以下) 紅外線透過率： 近紅外線86.4% (規格值37%以下) 中紅外線72.9% (規格值37%以下) ○視感透過率之差異 註： 因未標示遮光度編號，故依可見光透過率實測值判定紫外線、紅外線透過率規格值。 |
| 9 | Safety glasses | FT | （未標示） | (未標 示) | （未標示） | 侑昇五金有限公司 彰化縣彰化市金馬路3段357號 04-7510608 | 450 | ●商品檢驗標識 無商品檢驗標識。 ●中文標示 1.本體與外包裝無中文標示。 2.外包裝標示宣告有安全眼鏡之功能。 註： 本案樣品鏡片本體標示5-3.1(符合EN166標準規定之遮光度編號為3且附強光用濾光功能之遮光防護具之標示)，然未依CNS 7174之規定標示遮光度編號。 | 總評：● ○耐衝擊性 ○光學性質 ●遮光能力試驗 紅外線透過率： 近紅外線42.2% (規格值12%以下) 中紅外線44.9% (規格值8.5%以下) ●視感透過率之差異2.6% (規格值0.7%以下) 註： 因未標示遮光度編號，故依可見光透過率實測值判定紅外線透過率、視感透過率之差異等之規格值 |
| 10 | 一般太陽眼鏡 | 螺牌 | S10 | 臺灣 | 製造商： 振宏眼鏡企業有限公司 嘉義縣民雄鄉中和村社溝45之1號 | 上峰商行 臺中市西屯區太原路1段85號 04-23175656 | 50 | ●商品檢驗標識 本體標示為太陽眼鏡，商品檢驗標識之識別碼為D63747，但外包裝標示宣告有遮光防護具、防護眼鏡之功能。 註： 本體標示之商品檢驗標識識別碼D63747，係振宏眼鏡企業有限公司(統編86811703)申請符合性聲明之識別碼。 ●中文標示 1.鏡片上未標示下列項目： (1)遮光度編號。 (2)製造業者名稱或其代號。 2.包裝未標示下列項目： (1)種類或區別。 (2)防護具之記號。 (3)遮光度編號。 (4)大小。 (5)製造年月或其代號。 | 總評：● ○耐衝擊性 ○光學性質 ●遮光能力試驗 紅外線透過率： 近紅外線24.2% (規格值6.4%以下) 中紅外線33.1% (規格值5.4%以下) ●視感透過率之差異1.0% (規格值0.5%以下) 註： 因未標示遮光度編號，故依可見光透過率實測值判定紅外線透過率、視感透過率之差異等之規格值 |

「○ 」表示符合規定；「●」 表示不符合規定

備註：

檢測結果說明：

一、品質檢測：依CNS 7174「遮光防護具」（87年版）檢測以下項目：

(一) 耐衝擊性：依該標準8.1.(4)規定試驗，不得破碎(不對濾光板及濾光透鏡進行試驗)。

(二) 光學性質：

1.平行度：依該標準8.1.(5).(a)規定試驗，應在1/6(0.167)屈光度以下。

2.折射度：依該標準8.1.(5).(b)規定試驗，應為0±0.125屈光度以內。

(三) 遮光能力試驗：

1.可見光透過率：依該標準8.1.(7)規定試驗，應符合其表3規定。

2.紅外線透過率：依該標準8.1.(7)規定試驗，應符合其表3規定。

3.紫外線透過率：依該標準8.1.(7)規定試驗，應符合其表3規定。

(四) 視感透過率之差異：依該標準4.1.(8)規定試驗

1.遮光防護度編號1.2～3之濾光透鏡，其視感透過率之差異（即左右眼可見光透過率之差異值）應為其遮光防護度編號可見光透過率標準值之5%以下（例：遮光防護度編號1.2，可見光透過率之標準值為85.1%，其視感透過率應為85.1%×5%＝4.3%以下；遮光防護度編號3，可見光透過率之標準值為13.9%，其視感透過率之差異應為13.9%×5%＝0.7%以下）。

2.遮光防護度編號4之濾光透鏡，其視感透過率之差異（即左右眼可見光透過率之差異值）應為其遮光防護度編號可見光透過率標準值之10%以下（例：遮光防護度編號4，可見光透過率之標準值為5.18%，其視感透過率之差異應為5.18%×10%＝0.5%以下）。

二、標示查核，查核項目為：

（一）商品檢驗標識：

R30001

(圖例如           或             ）。

(二)中文標示：

1.濾光透鏡或濾光板內側，在易見之處，以不易磨滅之方法標示下列項目：

(1)遮光度編號。

(2)製造業者名稱或其代號。

2.包裝時必須標示下列項目：

(1)種類或區別。

(2)防護具之記號。

(3)遮光度編號。

(4)大小。

(5)製造業者名稱或其代號。

(6)製造年月或其代號。

3.說明書：依CNS 7174「遮光防護具」（87年版）第13節規定，防護具必須附有記載下列項目之處理說明書：

(1)消毒方法。

(2)其他處理上注意事項。

三、本次檢驗件數共10件，品質項目共計有9件不符合（項次1、2、4、5、6、7、8、9、10），9件「遮光能力」皆不符合，其中4件（項次2、6、9、10）「視感透過率之差異」亦不符合國家標準規定。