105年度「貯備型電熱水器」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示檢查結果 | 重要零組件比對 | 品質項目 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 貯備型電熱水器 | 櫻花 | 220V, 60Hz, 18A, 4kW, 75L/ EH2000S4 | 臺灣 | 建造金屬工業股份有限公司 臺中市神岡區新庄里中平路215號1樓 04-25609811 | 永盛發電料有限公司 花蓮縣花蓮市國風里林森路123號1樓 03-8334929 | 13,511 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ | 總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○內桶容量 ○每24小時標準化備用損失 |
| 2 | 貯備型耐壓式電能熱水器 | 電光 | 220V, 60Hz, 18.2A, 4kW, 76L/ ES-84B020 | 臺灣 | 振吉電化廠股份有限公司 臺南市仁德區二行里二行一路11號 06-2662577 | 振吉電化廠股份有限公司臺南分公司 臺南市中西區健康路1段152號 06-2135206 | 10,000 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ | 總評：● ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ●內桶容量：標示值為76公升，實測值為72.6公升，實測值與標示值之差異為-4.4%，超過標準規定須在±3%範圍內。 ○每24小時標準化備用損失 |
| 3 | 儲備型電能熱水器 | 鴻茂 | 220V, 60Hz, 18A, 4kW, 53L/ EH-1501TS | 臺灣 | 鴻茂工業股份有限公司 雲林縣斗南鎮信義路25巷5號 05-5972066 | 鴻茂工業股份有限公司臺南經銷處 臺南市安南區長和路1段823巷391號 06-3553780 | 7,600 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：● 1.控制電路板無型號，與原登錄技術文件資料型號為HMK IR-0510不符。 2.溫度顯示電路板型號為HMK DT- 22G，與原登錄技術文件資料為HMK DT-0510不符。 | 總評：● ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○內桶容量 ●每24小時標準化備用損失：Est,24標示值為0.5743kWh，實測值為0.8316kWh，實測值與標示值之差異為144.8%，不符合標準規定須在105%以下。 |
| 4 | 儲備型電熱水器 | 庚辰 | 220V, 60Hz, 27A, 6kW, 34.5L/ GC-8 | 臺灣 | 萬晶金屬工業有限公司 高雄市路竹區鴨寮里復興路181之1號1樓 07-6075281 | 明叡企業行 高雄市阿蓮區港後里港後5-15號 07-6319933 | 4,000 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ | 總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○內桶容量 ○每24小時標準化備用損失 |
| 5 | 貯備型電熱水器 | BEST | 220V, 60Hz, 27A, 6kW, 31L/ D-8 | 臺灣 | 德士特股份有限公司 高雄市永安區保寧里保安路78號 07-6911566 | 吉龍工程行 屏東縣潮州鎮蓬萊里府洋北街26號 08-7887399 | 3,800 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ | 總評：● ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ●內桶容量：標示值為31公升，實測值為32.6公升，實測值與標示值之差異為5.1%，超過標準規定須在±3%範圍內。 ●每24小時標準化備用損失：Est,24標示值為0.3524kWh，實測值為0.4944kWh，實測值與標示值之差異為140.2%，不符合標準規定須在105%以下。 |
| 6 | 貯備型電能熱水器 | 亞昌 | 220V, 60Hz, 18A, 4kW, 76L/ EH20-V | 臺灣 | 亞昌工業股份有限公司 臺中市霧峰區南柳里霧工七路1號 04-23394721 | 明山建材行 臺中市西區五權四街30號 04-23729329 | 6,615 | ○商品檢驗標識 ●中文標示：與原登錄技術文件資料比對，樣品未標示防水等級、「最大耐水壓」應標示為「額定壓力」、「壓力式」應標示為「耐壓式」及「桶內容量」應標示為「內桶容量」。 | 總評：○ | 總評：● ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○內桶容量 ●每24小時標準化備用損失：Est,24標示值為0.6681kWh，實測值為0.7368kWh，實測值與標示值之差異為110.3%，不符合標準規定須在105%以下。 |
| 7 | 儲備型電能熱水器 | 永康 | 220V, 60Hz, 18A, 4kW, 113L/ EH-30 | 臺灣 | 日立電能源有限公司 彰化縣花壇鄉長春村彰員路1段156號 04-8530858 | 展豪水電材料有限公司 彰化縣員林鎮大同路1段149巷9號 04-8362490 | 9,000 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ | 總評：● ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○內桶容量 ●每24小時標準化備用損失：Est,24標示值為1.2484kWh，實測值為1.3864kWh，實測值與標示值之差異為111.05%，不符合標準規定須在105%以下。 |

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1. 品質檢測：依據中華民國國家標準CNS 3765、國際標準IEC 60335-2-21及CNS 11010進行「溫升」、「漏電流及絕緣耐電壓」、「內桶容量」及「每24小時標準化備用損失」等項目。

(1)溫升：主要為確認貯備型電熱水器於正常使用時，其重要零組件及表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(2)漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3)內桶容量：主要為檢測貯水桶盛滿水所能儲存之水量。

(4)每24小時標準化備用損失：檢測貯備型電熱水器於加熱斷電後保溫過程重複48小時以上之時間、平均水溫及累計之耗電量，再換算為24小時及平均水溫與周圍溫度相差40℃情形之耗電量。

2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識

注意是否貼有「商品檢驗標識」如圖例 或      。

(2)中文標示：依據商品檢驗法、國家標準CNS 3765、國際標準IEC 60335-2-21及CNS 11010查核。

a.產品電氣規格如額定之電壓、功率、電流、頻率等。

b.製造或代理商資訊或註冊商標。

c.型號。

d.對應防水保護等級之IP碼。

e.警語或警告標誌。

f.名稱及種類（耐壓式與非耐壓式）

g.內桶容量。

h.最高水溫。

i.每24小時標準化備用損失。

j.製造年月或其製造號碼。

k.標示應容易鑑別且具耐久性而不易磨滅或脫落，可以印刻或標籤的方式進行標示。

l.依商品檢驗法第11條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

4. 本次檢驗件數共7件，檢測結果為：

(1)品質檢測

a.「溫升」部分：全數符合規定。

b.「漏電流及絕緣耐電壓」部分：全數符合規定。

c.「內桶容量」部分：計2件（項次2、5）其實測值與樣品標示值差異超過標準規定範圍（實測值須在標示值±3%範圍），內桶容量會影響能源效率基準判定。

d.「每24小時標準化備用損失」部分：計4件（項次3、5、6、7）其耗電量實測值與樣品標示值差異超過標準規定範圍（實測值須在標示值之105%以下），耗電量標示過低。

(2)「重要零組件比對」部分：計1件（項次3）不符合規定，樣品之控制電路板及溫度顯示電路板型號與原登錄技術文件資料不符。

(3)標示查核：

a.「商品檢驗標識」部分：全數符合規定。

b.「中文標示」部分：計1件（項次6）不符合規定，樣品標示之內容與原登錄技術文件資料比對不符。