驗證登錄建築用鋼筋商品檢驗標識範例



圖示



識別號碼

申請人代碼(五碼)

3：為標準檢驗局轄區代碼

A001： 為廠商代碼

字軌(R)

型式代碼 	SD 280W

直徑稱號代碼	    D10

1.商品檢驗標識之圖示及識別號碼（含字軌及申請人代碼），係依「商品檢驗標識使用辦法」規定。

2.識別號碼應緊鄰基本圖示之右方或下方列之。

3.商品檢驗標識不予指定固定尺寸，但應以適當比例大小製作成標示牌繫掛於每捆鋼筋產品上（內容須清晰可辨且不易磨滅）。

驗證登錄建築用鋼筋須於本體依序軋印廠商英文名稱縮寫、種類符號、尺寸（標示代號）、英文字母 C及流水號（如下圖例及說明）。

A

B

2W

8

0

W

3

C

1

說明：

1.廠商英文名稱縮寫：如AB等（以一至三碼為原則）。若為國外產製者，請向台灣區鋼鐵工業同業公會查證，須與國產業者已登錄使用者不同（說明5. 續接器用螺紋鋼筋之製造廠商識別顏色亦須辦理此查證作業）。

2.種類符號：依檢驗標準CNS 560，如280W（即代表SD 280W）等。

3.尺寸（標示代號）：依檢驗標準CNS 560，如3（即代表D10）等。

4.代表取得驗證登錄之英文字母 C與流水號（其中「C」係Certification之字首；流水號１則表示該產品取得驗證登錄且未有撤銷紀錄者；２則表示產品曾獲一次登錄，因故被撤銷重新登錄者；３則表示產品曾登錄，經撤銷，再登錄後，又因故被撤銷重新再登錄者，餘此類推）。

5.續接器用螺紋鋼筋得於產品本體兩端各塗佈鋼種識別顏色及製造廠商識別顏色，該兩種識別顏色須依台灣區塗料公會訂定之塗料色版、顏色號碼及其所對應之國際通用Munsell值為準（如附表所列）。