你家中的瓦斯熱水器，使用多少年了?(保命的20分鐘安全裝置)

國人在傳統節儉的觀念下，消費大眾往往等到東西用壞了才換新，在此情形下，有可能讓家中的瓦斯熱水器使用了10幾年，還在繼續使用，但熱水器卻可能因長期缺乏維護及安裝位置不恰當以致於燃燒不完全，排放廢氣中一氧化碳濃度過高影響健康，或缺少使用時間異常安全裝置的保護，導致一氧化碳中毒死亡事故，不可不慎!

經濟部要求自民國87年7月1日以後出廠的屋內型熱水器，必須具備連續使用20分鐘後，應自動遮斷瓦斯供應的安全裝置，台灣區瓦斯器材公會總幹事盧東岳指出，自新標準實施後一氧化碳中毒死亡案件大為降低，且近10年來因為使用熱水器導致一氧化碳中毒死亡案件，幾乎全是使用老舊熱水器，近日新竹市發生的一家5口一氧化碳中毒死亡案件，經調查發現就是使用民國85年3月產製的熱水器。

標準檢驗局提醒用戶檢視家中的熱水器，是否於屋內使用超過10年以上之舊型未具使用時間異常安全裝置的熱水器?是否安裝不適當的熱水器?安裝熱水器的地點是否適當?

瓦斯熱水器具有節省費用使用方便的優點，但安裝一定要針對居家環境，選擇合宜之機型，如果安裝地點在室內或加裝鐵鋁窗的陽台應選用「強制排氣式(FE)」，室外或開放式陽台則採用「屋外式(RF)」，並且請具有政府核發「特定瓦斯器具裝修技術士」證照的專業人員安裝，才能確保安全。