105年「玩具滑板車」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造廠商 (含地址、電話) | 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兒童流行三輪滑板車 | 56*21*68cm | 台灣 | 震順實業有限公司 苗栗縣苑裡鎮舊社里2鄰21-6號 037-742869 |  | 大潤發東帝士(東逸企業有限公司) 基隆市安樂區安和二街15號B棟 02-24342592 | 569 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 2.未標示：「無剎車功能」及「須穿戴防護裝備」等警語。 | 總評： ● ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ●「塑化劑含量」 軟塑膠(握把) DEHP:9.32%>0.1% ○「甲醯胺殘留量」 |
| 2 | 青蛙-蛙式滑板車 | 568 | 中國 大陸 | 金剛有限公司 廣東省汕頭市澄海區上埭二水廠西側2巷 | 聯昇興業有限公司 新北市五股區五工六路60號5樓 02-89903799 | 大潤發東帝士(東逸企業有限公司) 基隆市安樂區安和二街15號B棟 02-24342592 | 2249 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.製造商地址不完整(無門牌號碼)。 2.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 3. 未標示：「須穿戴防護裝備」等警語。 | 總評： ● ○「物理性測試」 ○「電驅動測試」 ●「重金屬含量」 漆料(立桿上塗裝之油漆) Ba:1101.39mg/kg>1000mg/kg ●「塑化劑含量」 塑膠片(包覆於剎車線外之軟塑膠片) DEHP:1.34%>0.1% |
| 3 | 美國Radio Flyer感統騎乘玩具 | 1W0024608 | 中國 大陸 | 美國Radio Flyer Inc. 6515 West Grand Ave. Chicago, Illinois 60707 USA | 科育有限公司 新北市三重區環河南路262號4樓 02-89720800 | 臺灣玩具反斗城貿易股份有限公司中和環球店 新北市中和區中山路三段122號3樓 02-22263500 | 1799 | ●商品檢驗標識 批號未緊臨商品檢驗標識圖式之右方或下方。 ●中文標示 「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 | 總評： ○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 4 | YGlider Deluxe平衡滑板車 | YGLIDEL | 中國 大陸 | Nicer Holdings Ltd. 9/F., Full View Fty. Bldg. 50-52 Tong Mi Rd. Mongkok,KLN.HK | 信隆車料工業（股）公司 新竹縣湖口鄉光復北路18號03-5971681 | 城市綠洲股份有限公司羅東分公司 宜蘭縣五結鄉五結路三段498號 03-9602092 | 2230 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評： ○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 5 | KT巧克力滑板車 | Y1316 | 中國 大陸 | YAYA CORPORATION 4FL. 28-3 Gupyoung, Saha Busan, Korea | 伯寶行股份有限公司 新北市新莊區新樹路268巷18號 02-22027999 | 臺灣玩具反斗城貿易股份有限公司宜蘭門市部 宜蘭縣宜蘭市民權路2段38巷2號地下2樓 03-9367066 | 1299 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 2. 未標示：「承載限重」及「須穿戴防護裝備」等警語。 | 總評： ● ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ●「塑化劑含量」 軟塑膠(握把) DEHP:8.10%>0.1% ○「甲醯胺殘留量」 |
| 6 | 扭扭滑板車 | 846770 | 中國 大陸 | H. GROSSMAN (HK) LTD.NGB ROOM1105, 11/F, TOWER2, SOUTH SEAS CENTRE. 75 MODY ROAD TST EAST, KOWLOON.HK | 臺灣玩具反斗城貿易股份有限公司 臺北市中山區新生北路2段28巷1號0800-018098 | 臺灣玩具反斗城貿易股份有限公司宜蘭門市部 宜蘭縣宜蘭市民權路2段38巷2號地下2樓 03-9367066 | 795 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 | 總評： ○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「甲醯胺殘留量」 |
| 7 | 長頸鹿滑板車 | 1003 | 中國 大陸 | Y.K TOYS 廣東省汕頭市龍湖區黃山路168號 | 錡異國際有限公司臺南市長東街108巷52號06-2058395 | 天祿地球村科技有限公司 宜蘭縣宜蘭市復興路2段168號 03-9322968 | 599 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示：「承載限重」、「無剎車功能」及「須穿戴防護裝備」等警語。 | 總評： ○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「甲醯胺殘留量」 |
| 8 | 兒童三輪滑板車 | 56*33*64cm | 台灣 | 志銓企業有限公司 嘉義縣大林鎮三角里下林頭1-8號05-2951106 |  | 華大商行 宜蘭縣羅東鎮大新里和平路158號 03-9551062 | 580 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 2.未標示：「無剎車功能」及「須穿戴防護裝備」等警語。 | 總評： ○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「甲醯胺殘留量」 |
| 9 | 四輪搖擺滑板車 | 309421 | 中國 大陸 | 牧野企業有限公司 中國浙江省梅湖新村八棟八號 | 達擎企業有限公司臺中市潭子區大富路1段80-8號04-25313528 | 遠百企業股份有限公司基隆分公司 基隆市信義區深溪路53號B1 02-24681668 | 1199 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示：「須穿戴防護裝備」等警語。 | 總評： ○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 10 | 三輪車 | 60*73*33cm | 台灣 | 高聚工業股份有限公司 嘉義縣朴子市崁前里22-1號 03-3695109 |  | 擎天玩具禮品店 臺北市文山區木新路3段166號 02-29368692 | 700 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.未標示使用方法或注意事項。 2.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 3.未標示：「承載限重」、「無剎車功能」及「須穿戴防護裝備」等警語。 | 總評： ● ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ●「塑化劑含量」 塑膠片(握把龍頭外包覆護套) DEHP:0.41%、DINP:7.26% 總和:7.67%>0.1% 軟塑膠(輪胎) DEHP:8.22%>0.1% 軟塑膠(握把) DEHP:7.43%、DINP:3.59% 總和:11.02%>0.1% |
| 11 | 發光輪平衡滑板車 | SO331 | 中國 大陸 |  | 進口商/委製商 成功體育文具(股)有限公司 新北市汐止區康寧街149號1樓02-26957030 | 遠百企業股份有限公司基隆分公司 基隆市信義區深溪路53號B1 02-24681668 | 1799 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評： ○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 12 | 兒童三輪滑板車 | 73*36*74cm | 台灣 | 上益童車企業社 彰化縣北斗鎮西德里八德路80巷14號 04-8876280 |  | 振高商行 基隆市仁愛區仁三路63號之1 02-24289308 | 750 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.未有使用方法或注意事項。 2.「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 3.未標示：「須穿戴防護裝備」等警語。 | 總評： ○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 13 | 國民版多功能滑板車/嚕嚕車 | YCH-01/02 | 中國 大陸 | 東莞市貝之嬰兒童用品有限公司 東莞市石碣鎮唐洪村唐洪街52號 | 晶仁國際股份有限公司 新北市新店區順安街77號3樓 02-77231020 | 東東百貨股份有限公司 臺北市太原路54號 02-25561661 | 999 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評： ○ ○「物理性測試」 ○「電驅動測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「甲醯胺殘留量」 |
| 14 | 小小兵-三輪滑板車 | SV11097 | 中國 大陸 | H.Grossman Limited. Rm 1105, 11/F, Tower 2,South, Seas, Centre 75 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK. | 香港商振光玩具有限公司台灣分公司 臺北市大同區鄭州路139號10樓 02-25539396 | PChome線上購物 臺北市大安區敦化南路二段105號15樓 02-27040999 | 1499 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示：「承載限重」及「須穿戴防護裝備」等警語。 | 總評： ○ ○「物理性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「甲醯胺殘留量」 |

「○」表示符合；「●」表示不符合

備註：

- 品質檢測：依據CNS 4797「玩具安全（一般要求）」、CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」及 CNS 4797-3「玩具安全(物理性)」等國家標準檢測。

- 物理性：規定玩具結構特性之要求(如小物件、危害尖端、危害邊緣及包裝塑膠膜之安全性等)。

- 電驅動性：應符合CNS 14276之規定，電力驅動之結構組合及以電力為功能之電驅動玩具之安全要求(熱與異常使用、機械強度及結構等測試)。

- 化學性

- 重金屬含量：測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等8項重金屬之溶出濃度，不可超過下列重金屬最大容許濃度：

| 元素 mg/kg(ppm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

儀器偵測可檢下限：銻(Sb):2ppm、砷(As):1ppm、鋇(Ba):1.5ppm、鎘(Cd):0.05ppm、鉻(Cr):0.1ppm、鉛(Pb):0.5ppm、汞(Hg):2ppm、硒(Se):1.5ppm

- 塑化劑含量：檢測須符合DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（質量比）。

- 甲醯胺殘留量：發泡材料玩具中所含甲醯胺殘留量，不得超過200mg/kg(ppm)。

- 標示查核，查核項目為：

- 商品檢驗標識

- 圖例

或                 或

- 商品檢驗標識有3種，其中採監視查驗者，其商品檢驗標識有標準檢驗局印製之「C」字軌及廠商自行印製之「M」字軌等2種，採驗證登錄者有「R」字軌1種。

- 自印商品檢驗標識應於商品本體或最小外包裝上將M00000或R00000 及批號（七碼）緊鄰基本圖式之右方或下方，以上下並列方式標示(批號第一、二碼為製造日期之西元年之後二碼；第三、四碼為製造日期之月份；第五～七碼為流水號)。

- 中文標示

- 玩具名稱。

- 製造廠商之名稱、地址、電話及營利事業統一編號。若為進口者，應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號、原始製造廠商之名稱、地址及原始製造國。

- 主要成分或材質。

- 適用之年齡。

- 若玩具具有特定之使用對象，不適合於某年齡兒童使用時，則應以文字或類似標誌予以標示。

- 若玩具不適合36個月以下兒童使用者，應特別以文字或標誌標示；標誌如示意圖所示，標誌之繪製方式應符合下列規定。

- 圓圈及斜線必須為紅色。

- 襯底必須為白色。

- 不適用之年齡範圍和兒童圖樣之標示必須為黑色。

- 標誌直徑應為10 mm以上。

- 斜線左下方標示不適用之年齡範圍，右上方標示兒童圖樣。

- 使用方法或注意事項。

- 有危害使用者之安全或健康之虞者， 應標明警告標示或特殊警告標示。

- 進口玩具出售時，中文標示及說明書或警告標示，其內容不得較原產地之標示及說明說簡略。

- 「警告」或「注意」二字字體應大於5mm×5mm，內容文字1.5mm×1.5mm。

- 本次檢驗件數共14 件，產地台灣4件及中國大陸10件。

檢測結果為：

- 品質部分

- 「物理性」：全數符合國家標準要求。

- 「電驅動性」：項次2及13含電驅動元件，皆符合國家標準要求。

- 「化學性」部分：

- 「重金屬含量」：計有1件(項次2)，重金屬鋇超過國家標準1000ppm限量值規定。

- 「塑化劑含量」：計有4件(項次1、2、5及10)，超過國家標準0.1﹪限量值規定。

- 「甲醯胺殘留量」：項次1、5、6、7、8、13及14等商品皆具有發泡塑膠材質，皆符合國家標準要求。

- 標示查核

- 商品檢驗標識：計有1件(項次3)，雖有貼附商品檢驗標識，惟其標示方式不符合規定。。

- 中文標示：計有11件(項次1、2、3、5、6、7、8、9、10、12及14)不符合規定，不符合情形包括製造商地址不完整、未有使用方法或注意事項、未有承載限重、須穿戴防護裝備、產品無剎車功能等警語內容及「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。