手持型電動手工具標示項目範例

一、電鑽(採IEC 60745-1及IEC 60745-2-1檢驗標準)

| 項次 | 項目 | 商品本體 | 內外包裝 | 說明書 | 依據說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品檢驗標識 | Ｖ |  |  | 商品檢驗法 |
| 2 | 商品名稱 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 3 | 商品型號 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 4 | 額定電壓或額定電壓範圍 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 5 | 電源種類符號或額定頻率 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 6 | 額定輸入功率或額定電流 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 7 | 製造商名稱、註冊商標、標識或公司名稱 | Ｖ |  |  | 檢驗標準(僅標示註冊商標、標識者，仍需依第18項辦理) |
| 8 | 屬II類絕緣構造者符號 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 9 | 防水等級(IPX0等級免標) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 10 | 額定無載轉速 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 11 | 最大鑽頭直徑 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 12 | 製造年份 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 13 | 製造號碼 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 14 | 商品原產地 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 15 | 規格 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 16 | 使用方法 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 17 | 注意事項或警語 -當使用衝擊電鑽時，配戴耳朵保護器。曝露於噪音中會使聽力受損。 -若工具附有輔助把手，使用工具所提供之輔助把手。失控將造成人員受傷。 -其他 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 18 | 國內製造商品： 國內製造商、委製商或分裝商名稱、地址及服務電話。 進口商品： (1)如為直接引進國外現貨者 A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B.國外製造商或國外委製商之外文名稱。 (2)如為國內業者委託國外製造者 A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B.國內委製商之中文廠商名稱。 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 19 | 製造商地址 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 20 | 報驗義務人之姓名或名稱及地址 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 商品檢驗法 |
| 符號說明： Ｖ表應標示 Ｏ表應標示事項並擇其一標示（商品本體、內外包裝或說明書擇一） |  |  |  |  |  |

二、電鑽(採CNS 3264檢驗標準)

| 項次 | 項目 | 商品本體 | 內外包裝 | 說明書 | 依據說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品檢驗標識 | Ｖ |  |  | 商品檢驗法 |
| 2 | 商品名稱 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 3 | 商品型號 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 4 | 商品種類(鑽頭最大標稱直徑) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 5 | 額定頻率 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 6 | 額定電壓及相數(單相者可免標示) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 7 | 滿載電流 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 8 | 額定消耗電功率或額定輸入電流(無則免標) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 9 | 無載轉速 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 10 | 電動機絕緣種類(未標示以A類絕緣測試基準) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 11 | 屬II類絕緣構造者符號 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 12 | 製造廠商名稱或其註冊商標 | Ｖ |  |  | 檢驗標準(僅標示註冊商標者，仍需依第21項辦理) |
| 13 | 製造年月 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 14 | 製造號碼 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 15 | 商品原產地 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 16 | 規格 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 17 | 額定輸出功率 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 |
| 18 | 使用方法 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 19 | 維護事項 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 |
| 20 | 安全注意事項 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 21 | 國內製造商品： 國內製造商、委製商或分裝商名稱、地址及服務電話。 進口商品： (1)如為直接引進國外現貨者 A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B.國外製造商或國外委製商之外文名稱。 (2)如為國內業者委託國外製造者 A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B.國內委製商之中文廠商名稱。 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 22 | 報驗義務人之姓名或名稱及地址 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 商品檢驗法 |
| 符號說明： Ｖ表應標示 Ｏ表應標示事項並擇其一標示（商品本體、內外包裝或說明書擇一） |  |  |  |  |  |

三、圓盤鋸(採CNS 9811及CNS 9812檢驗標準)

| 項次 | 項目 | 商品本體 | 內外包裝 | 說明書 | 依據說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品檢驗標識 | Ｖ |  |  | 商品檢驗法 |
| 2 | 商品名稱 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 3 | 商品型號 | V |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 4 | 商品種類 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 5 | 額定頻率 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 6 | 額定電壓 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 7 | 滿載電流 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 8 | 額定消耗電功率或額定輸入電流(無則免標) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 9 | 無載轉速 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 10 | 電動機絕緣種類(未標示以A類絕緣測試基準) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 11 | 圓鋸旋轉方向(得標示於明顯易見處) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 12 | 屬II類絕緣構造者符號 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 13 | 製造廠商名稱或其註冊商標 | Ｖ |  |  | 檢驗標準(僅標示註冊商標者，仍需依第22項辦理) |
| 14 | 製造年月 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 15 | 製造號碼 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 16 | 商品原產地 | V |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 17 | 規格 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 18 | 額定輸出功率 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 |
| 19 | 使用方法 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 20 | 維護事項 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 |
| 21 | 安全注意事項 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 22 | 國內製造商品： 國內製造商、委製商或分裝商名稱、地址及服務電話。 進口商品： (1)如為直接引進國外現貨者 A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B.國外製造商或國外委製商之外文名稱。 (2)如為國內業者委託國外製造者 A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B.國內委製商之中文廠商名稱。 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 23 | 報驗義務人之姓名或名稱及地址 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 商品檢驗法 |
| 符號說明： Ｖ表應標示 Ｏ表應標示事項並擇其一標示（商品本體、內外包裝或說明書擇一） |  |  |  |  |  |

四、研磨機(採CNS 3265及CNS 3266檢驗標準)

| 項次 | 項目 | 商品本體 | 內外包裝 | 說明書 | 依據說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品檢驗標識 | Ｖ |  |  | 商品檢驗法 |
| 2 | 商品名稱 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 3 | 商品型號 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 4 | 商品種類 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 5 | 額定頻率 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 6 | 額定電壓及相數(單相者可免標示) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 7 | 滿載電流 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 8 | 額定消耗電功率或額定輸入電流(無則免標) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 10 | 無載轉速 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 11 | 電動機絕緣種類(未標示以A類絕緣測試基準) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 13 | 研磨輪旋轉方向(得標示於明顯易見處) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 13 | 屬II類絕緣構造者符號 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 14 | 製造廠商名稱或其註冊商標 | Ｖ |  |  | 檢驗標準(僅標示註冊商標者，仍需依第25項辦理) |
| 15 | 製造年月 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 16 | 製造號碼 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 17 | 商品原產地 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 18 | 規格 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 19 | 可使用研磨輪外徑、厚度、孔徑及最高使用周邊速度 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 |
| 20 | 額定輸出功率 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 |
| 21 | 使用方法 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 22 | 維護事項 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 |
| 23 | 安全注意事項 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 24 | 噪音防止事項 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 |
| 25 | 國內製造商品： 國內製造商、委製商或分裝商名稱、地址及服務電話。 進口商品： (1)如為直接引進國外現貨者 A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B.國外製造商或國外委製商之外文名稱。 (2)如為國內業者委託國外製造者 A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B.國內委製商之中文廠商名稱。 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 26 | 報驗義務人之姓名或名稱及地址 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 商品檢驗法 |
| 符號說明： Ｖ表應標示 Ｏ表應標示事項並擇其一標示（商品本體、內外包裝或說明書擇一）。 |  |  |  |  |  |

五、電刻磨機(採IEC 60745-1、IEC 60745-2-3檢驗標準)

| 項次 | 項目 | 商品本體 | 內外包裝 | 說明書 | 依據說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品檢驗標識 | Ｖ |  |  | 商品檢驗法 |
| 2 | 商品名稱 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 3 | 商品型號 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 4 | 額定電壓或額定電壓範圍 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 5 | 電源種類符號或額定頻率 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 6 | 額定輸入功率或額定電流 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 7 | 製造商名稱、註冊商標、標識或公司名稱 | Ｖ |  |  | 檢驗標準(僅標示註冊商標、標識者，仍需依第21項辦理) |
| 8 | 屬II類絕緣構造者符號 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 9 | 防水等級(IPX0等級免標) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 10 | 額定無載轉速 (砂輪機、拋光機及盤式砂光機追加標示) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 11 | 旋轉方向指示 (砂輪機、拋光機及盤式砂光機追加標示) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 12 | 砂輪片或拋光輪之額定直徑 (砂輪機、拋光機及盤式砂光機追加標示) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 13 | 砂輪片或拋光輪之額定厚度 (僅限於圓周型砂輪機及圓周型拋光機) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 14 | 每一設定所需對應之轉速 (除砂輪機以外，可操作一種轉速以上) | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 15 | 製造年份 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 16 | 製造號碼 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 17 | 商品原產地 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 18 | 規格 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 19 | 使用方法 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 20 | 注意事項或警語 -配戴眼睛保護設備。 -請勿使用最大轉速低於工具額定無載轉速之配件。 -其他 |  |  | Ｖ | 檢驗標準 電器及電子商品標示基準 |
| 21 | 國內製造商品： 國內製造商、委製商或分裝商名稱、地址及服務電話。 進口商品： (1)如為直接引進國外現貨者 A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B.國外製造商或國外委製商之外文名稱。 (2)如為國內業者委託國外製造者 A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B.國內委製商之中文廠商名稱。 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 22 | 製造商地址 | Ｖ |  |  | 檢驗標準 |
| 23 | 報驗義務人之姓名或名稱及地址 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 商品檢驗法 |
| 符號說明： Ｖ表應標示 Ｏ表應標示事項並擇其一標示（商品本體、內外包裝或說明書擇一） |  |  |  |  |  |

六、電鋸、電剪、電動套筒板手、其他電動手工具

| 項次 | 項目 | 商品本體 | 內外包裝 | 說明書 | 依據說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品檢驗標識 | Ｖ |  |  | 商品檢驗法 |
| 2 | 商品名稱 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 3 | 商品型號 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 4 | 額定電壓 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 5 | 額定頻率 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 6 | 額定消耗功率或額定輸入電流 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 7 | 製造年份 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 8 | 製造號碼 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 9 | 商品原產地 | Ｖ |  |  | 電器及電子商品標示基準 |
| 10 | 規格 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 11 | 使用方法 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 12 | 注意事項或警語 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 13 | 國內製造商品： 國內製造商、委製商或分裝商名稱、地址及服務電話。 進口商品： (1)如為直接引進國外現貨者 A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B.國外製造商或國外委製商之外文名稱。 (2)如為國內業者委託國外製造者 A.進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B.國內委製商之中文廠商名稱。 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 電器及電子商品標示基準 |
| 14 | 報驗義務人之姓名或名稱及地址 | Ｏ | Ｏ | Ｏ | 商品檢驗法 |
| 符號說明： Ｖ表應標示 Ｏ表應標示事項並擇其一標示（商品本體、內外包裝或說明書擇一） |  |  |  |  |  |